DEPARTEMENT DE L’herault

___

VILLES DE VENDRES

___

ELABORATION DU PLU SOUMIS A EVALUATION

ENVIRONNEMENTALE

REGLEMENT

Sommaire

Lexique national d’urbanisme	7

Lexique complémentaire au lexique national	9

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et les sous-destinations de constructions	11

Caractère général des zones	13

Règlement zone UA1	24

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	25

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	25

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	34

Règlement zone UA2	38

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	39

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	40

SECTION 3/ EQUIPEMENTS DE LA ZONE	49

Règlement zone UB	53

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	54

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	54

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	59

Règlement zone UC	62

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	63

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	63

SECTION 3/ EQUIPEMENT DE LA ZONE	69

Règlement zone UE1	72

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	73

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	73

SECTION 3/ EQUIPEMENT DE LA ZONE	75

Règlement zone UE2	78

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	79

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	80

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	81

Règlement zone UEP	84

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	85

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	85

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	87

Règlement zone UP	90

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	91

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	91

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	93

Desserte par les voies publiques ou privées	93

Règlement zone AUA	96

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	97

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	97

SECTION 3/ EQUIPEMENTS DE LA ZONE	103

Règlement zone AUB	107

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	108

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	108

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	113

Règlement zone AUC	116

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	117

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	117

SECTION 3/ EQUIPEMENT DE LA ZONE	122

Règlement zone A	126

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	127

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	128

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	131

Les territoires communaux avec une vocation Naturelle	133

Règlement sous-secteur NF	134

« Parcelles à vocation naturelle simple »	134

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	135

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	136

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	138

Règlement sous-secteur NC	141

« Parcelles destinées à l’exploitation des carrières »	141

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	142

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	142

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	143

Règlement sous-secteur NH	146

« Parcelles liée aux parcs résidentiels de loisir existants »	146

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	147

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	147

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	149

Règlement sous-secteur NEIC	152

« Parcelles vouées à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif, d’aménagements légers, d’équipements démontables destinés à la pratique d’animation et de loisirs de plein air, sur les zones naturelles du littoral »	152

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	153

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	153

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	155

Règlement sous-secteur NERL	157

« Parcelles classées en espaces remarquables au titre de la Loi littoral »	157

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	158

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	159

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	160

Règlement sous-secteur NT	162

« Parcelles destinées à l’exploitation de camping sur le littoral »	162

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	163

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	166

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	168

Règlement sous-secteur ND	170

« Parcelles destinées au stockage, à la réception et au traitement des déchets »	170

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS	171

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES	171

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE	172

ANNEXES AU REGLEMENT DU PLU	175

ANNEXE 1	176

ANNEXE 2	177

ANNEXE 3	178

ANNEXE 4	183

ANNEXE 5	186

Lexique national d’urbanisme

| A | Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. |
| --- | --- |
| B | Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. |
| C | Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. |
|  | Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. |
| E | Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. |
|  | Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. |
| F | Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. |
| G | Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. |
| H | Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. |
| L | Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. |
|  | Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. |
| V | Voie publique La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. |

Lexique complémentaire au lexique national

| A | Acrotère Rebords ou garde-corps en périphérie d’une toiture ou d’une terrasse. Alignement Ligne administrative, latérale à la voirie et conforme à la législation en vigueur, qui délimite une propriété en bordure de rue. |
| --- | --- |
|  | A l’égout Partie inférieure d’un versant de toit. |
|  | Arc surbaissé à clé en saillie Arc dont la moitié du diamètre est plus longue que son rayon avec une clé qui s’avance. (Voir définition saillie) |
|  | Au faitage Arête supérieure d’un toit. Elément composant la partie supérieure de la toiture. |
| B | Badigeons Lait de chaux (mélange de chaux et d’eau) généralement coloré que l’on applique sur un parement. |
|  | Bandeau Elément maçonné horizontal situé en saillie d’une façade. |
|  | Bardage Revêtement d’un mur réalisé en matériaux de charpente (bois) ou de couverture (tuiles, ardoises). |
| C | Coefficient d’emprise au sol Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des bâtiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap. |
| E | Epannelage C’est la forme globale d'un édifice inséré dans sa rue, la masse donnée dans la totalité urbaine, sans les détails. |
| I | Intégration des capteurs solaires Adaptation harmonieuse des capteurs solaires à la construction et à son environnement. Recherche d’une esthétique architecturale. |
| L | Lambrequin « en imposte des ouvertures » Bordure en bois ou en tôle découpée, souvent ornée, pendant aux bords d’un toit ou cachant le rouleau d’un store. |
| M | Modénatures Effet obtenu par le choix des profils et des proportions de la mouluration d’un décor architectural. |
|  | Modénatures vernaculaires Une architecture vernaculaire est propre à une région dont les constructions utilisent les ressources disponibles localement pour répondre aux besoins locaux avec une méthode locale. |
|  | Muret de soubassement Partie massive d’un mur, construite au sol et ayant pour fonction réelle ou apparente de surélever les parties supérieures. |
|  | Mur de soutènement Mur dont la fonction consiste à contrebuter des terres en remblai et à s’opposer à leur éboulement. |
| P | Perméabilité des sols / Aménagements imperméabilisants (exemple des terrasses en dur, accès goudronnés ou pavés…) La perméabilité est la propriété d'un matériau, d'un sol ou d'une roche à se laisser traverser par un fluide ou par des éléments fins (poussières par ex.). Elle est définie généralement en termes de débit. Un coefficient de perméabilité permet de caractériser la perméabilité d’un sol sous l’effet d’un gradient hydraulique. Un aménagement imperméabilisant ne permet pas au sol de laisser traverser un fluide ou un élément fin. L’imperméabilité des sols est entrainée par l’absence d’espaces verts, la construction de terrasses en dur, les accès goudronnés ou pavés… |
|  | Porte cochère Baie dans la façade d’un bâtiment, par laquelle les véhicules peuvent passer. |
| S | Saillies Une avance des ornements, moulures au-delà du « nu » des murs. Exemple : Pilastres, chambranles, plinthe, archivoltes, corniches, balcons… |
|  | Soupirail des caves Un soupirail est une fenêtre donnant jour à un sous-sol |
| T | Toiture terrasse végétalisée Une toiture végétale est un couvrement conçu pour accueillir des végétaux, semés ou en pousse spontanée, destinés à être tondus ou laissés en pousse libre. |

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et les sous-destinations de constructions

| Destinations R. 151 – 27 | Sous-destinations R. 151 - 28 | Définitions et contenus des sous-destinations R. 151- 29 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exploitation agricole et forestière | Exploitation agricole |  | - Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Elle recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. |
|  | Exploitation forestière |  | - Constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. |
| Habitation | Logement |  | - Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. |
|  | Hébergement |  | - Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Elle recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. |
| Commerce et activité de service | Artisanat et commerce de détail |  | - Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. |
|  | Restauration |  | - Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. |
|  | Commerce de gros |  | - Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle |
|  | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |  | - Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. |
|  | Hébergement hôtelier et touristique |  | - Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. |
|  | Cinéma |  | - Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale |
| Equipements d'intérêt collectif et services publics | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés |  | - Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. |
|  | Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés |  | - Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. |
|  | Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale |  | - Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. |
|  | Salles d'art et de spectacles |  | - Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. |
|  | Equipements sportifs |  | - Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Elle comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. |
|  | Autres équipements recevant du public |  | - Equipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. |
| Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire | Industrie |  | - Constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. |
|  | Entrepôt |  | - Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. |
|  | Bureau |  | - Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires |
|  | Centre de congrès et d'exposition |  | - Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. |

Caractère général des zones

Zones Urbaines

| ZONE | TYPE DE PROTECTION | PRESCRIPTIONS |
| --- | --- | --- |
| UA1 Centre historique | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10) la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents |
|  | ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire |
| UA2 Caractéristiques morphologiques identiques au centre ancien | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire ; |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |
| UB Ceinture de tissu lâche | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire ; |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |
| UC Habitat pavillonnaire | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |
|  | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
| UCL Habitat pavillonnaire sur le littoral | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
| UE1 Zone activité économique Via Europa | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire |
|  | PIG ZPP | Création d’un emplacement réservé destiné à la réalisation d’un projet d’intérêt général |
|  | Servitude EL 11 | Les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomération n'ont pas d'accès direct à ces dernières. Concernant les routes express et les déviations d'agglomération, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. |
|  | Zone de bruit passage de A9 | Tout bâtiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra respecter la règlementation applicable en matière d’isolation phonique inscrite dans l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans l’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU). |
|  | Amendement Dupont A9 | En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. |
| UE2 Zone artisanale Vignes Grandes | Zone de bruit passage de A9 | Tout bâtiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra respecter la règlementation applicable en matière d’isolation phonique inscrite dans l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans l’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU). |
|  | ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire |
|  | Amendement Dupont A9 | En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. |
| UEP Zone d’équipements publics | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10) la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents |
|  | Servitude INT1 | Dans le rayon de protection attaché à cette servitude : - nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits - les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire |
| UP Zone portuaire du Chichoulet | ART L.151-23 | interdiction de tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnels des zones humides |
|  | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10) la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | EPR loi littoral | l'extension de l'urbanisation doit être limitée, et être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
|  | Servitude EL3 | Servitude de marchepieds : Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement. Servitude de halage : La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. |

Zones futures d’urbanisation AU :

Sur les pièces graphiques du PLU, il convient de distinguer les zones AU urbanisables à court terme dénommées 1AU et les zones AU urbanisables à long terme dénommées 2AU. Les zones dénommées 2AUA/2AUB/2AUC seront donc urbanisables sous réserve :

- De la continuité des constructions avec celles du village de Vendres conformément à l’article L121-8 du code de l’urbanisme.

- De l’achèvement de l’ensemble des constructions des zones 1AUBr et 1AUC

- De la justification de la capacité et du rendement des réseaux publics. La ressource en eau devra être suffisante avec un rendement correspondant aux exigences du SAGE.

Toutes les zones futures d’urbanisation font l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation et devront être aménagées sous forme d’opération d’ensemble.

Les zones AU se distinguent par une variété de typologie de l’habitat :

- Zone 2AUA : habitat en bande

- Zone 2AUB : habitat semi collectif/intermédiaire/ individuel groupé

- Zone 1AUC et 2AUC : habitat individuel/jumelé

- Zone 1AUBr : habitat individuel

Les règles applicables aux zones AU ont été établies en fonction des types d’habitat souhaités et non du phasage de l’ouverture à l’urbanisation. Pour cette raison, les prescriptions appliquées pour chaque typologie d’habitat (AUA /AUB/AUC/) sont les mêmes que l’on soit en zone 1AU ou 2AU.

Les zones AU sont concernées par plusieurs protections détaillées ci-après :

| ZONE | TYPE DE PROTECTION | PRESCRIPTIONS |
| --- | --- | --- |
| 2AUA Urbanisable à long terme Habitat en bande | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |

| ZONE | TYPE DE PROTECTION | PRESCRIPTIONS |
| --- | --- | --- |
| 1AUBr Urbanisable à court terme Habitat individuel | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |
|  | Servitude INT1 | Dans le rayon de protection attaché à cette servitude : - nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits - les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire. |
| 2AUB Urbanisable à long terme Habitat collectif/intermédiaire/individuel | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |

| ZONE | TYPE DE PROTECTION | PRESCRIPTIONS |
| --- | --- | --- |
| 1AUC Urbanisable à court terme Habitat individuel/jumelé | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |
|  | ART.L151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire |
| 2AUC Urbanisable à long terme Habitat individuel/jumelé | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |

Zone A : Zone agricole

| ZONE | TYPE DE PROTECTION | PRESCRIPTIONS |
| --- | --- | --- |
| Zone A | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |
|  | ART.L151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire. |
|  | ART.L151-23 | - Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones humides. - Protection des continuités écologiques : en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire. - Protection des coupures d’urbanisation : l'extension limitée à 20% des constructions existantes légalement autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractère de coupure d'urbanisation desdits espaces. Toute construction nouvelle est interdite. |
|  | EPR au titre de la loi littoral | l'extension de l'urbanisation doit être limitée, et être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
|  | EBC | Interdiction de changer le mode d’occupation du sol et opération de défrichement à l’exception des : - coupes ou abattages d’éléments protégés au titre des EBC soumis dans certains cas à déclaration préalable de travaux (cf. code urbanisme) |
|  | PIG ZPP | Création d’un emplacement réservé destiné à la réalisation d’un projet d’intérêt général |
|  | Servitude INT1 | Dans le rayon de protection attaché à cette servitude : - nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits - les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation - les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire |
|  | Une zone de bruit relative au passage de l’A9 et de la RD 64 | Tout bâtiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra respecter la règlementation applicable en matière d’isolation phonique inscrite dans l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans l’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU). |
|  | Amendement DUPONT A9 et RD 64 | En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. |
|  | Zone présomption de prescription archéologique | Tout projet d’aménagement dans les ZPPA doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral annexé au PLU qui met également en relief les projets d’aménagement présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques même en dehors des ZPPA. |
|  | Servitude PM2 | Dans le périmètre délimité autour de l’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), les autorisations d’urbanisme pourront être soumises à prescriptions particulières et la modification de l’état des sols est limitée. |
|  | Servitude d’urbanisme | Zone de protection de 100 mètres autour des habitations |
|  | EL 11 | Les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomération n'ont pas d'accès direct à ces dernières. Concernant les routes express et les déviations d'agglomération, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. |
| Secteur Aht |  |  |
|  | Servitude AC1 | Servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits pour le site classé « Villa de primuliac », à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |
|  | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |

Remarque : en zone agricole, les clôtures réalisées sont soumises à déclaration préalable de travaux.

Remarque : tout aménagement ou destruction d’un fossé sera soumis à déclaration préalable de travaux.

Zones Naturelles et Forestières

| ZONE | TYPE DE PROTECTION | PRESCRIPTIONS |
| --- | --- | --- |
| NF | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |
|  | ART.L151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire. |
|  | ART.L151-23 | - Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones humides. - Protection des continuités écologiques : en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire. - Protection des coupures d’urbanisation : l'extension limitée à 20% des constructions existantes légalement autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractère de coupure d'urbanisation desdits espaces. Toute construction nouvelle est interdite. |
|  | EPR | l'extension de l'urbanisation doit être limitée, et être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
|  | Servitude EL11 | Les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomération n'ont pas d'accès direct à ces dernières. Concernant les routes express et les déviations d'agglomération, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. |
|  | Amendement DUPONT A9 et RD 64 | En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. |
|  | Une zone de bruit relative au passage de l’A9 et de la RD 64 | Tout bâtiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra respecter la règlementation applicable en matière d’isolation phonique inscrite dans l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans l’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU). |
|  | PIG ZPP | Création d’un emplacement réservé destiné à la réalisation d’un projet d’intérêt général |
|  | EBC | Interdiction de changer le mode d’occupation du sol et opération de défrichement à l’exception des : coupes ou abattages d’éléments protégés au titre des EBC soumis dans certains cas à déclaration préalable de travaux (cf. code urbanisme) |
| NC | Une zone de bruit relative au passage de l’A9 et de la RD 64 | Tout bâtiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra respecter la règlementation applicable en matière d’isolation phonique inscrite dans l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans l’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU). |
|  | PIG ZPP | Création d’un emplacement réservé destiné à la réalisation d’un projet d’intérêt général |
|  | Amendement DUPONT A9 et RD 64 | En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. |
| NH | ART.L151-23 | - Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones humides. - Protection des continuités écologiques : en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire. |
|  | ART.L151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire. |
|  | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | EPR loi littoral | l'extension de l'urbanisation doit être limitée, et être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
|  | Servitude EL3 | Servitude de marchepieds : Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement. Servitude de halage : La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. |
| NEIC | ART.L151-23 | - Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones humide |
|  | EPR loi littoral | l'extension de l'urbanisation doit être limitée, et être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
|  | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
| NT | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | EPR loi littoral | l'extension de l'urbanisation doit être limitée, et être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
|  | Bande des 100 mètres loi littoral | en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètre |
|  | ART.L151-23 | - Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones humides. |
| NERL | ART.L151-23 | - Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones humides. - Protection des continuités écologiques : en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pièces graphiques du PLU (pièce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire. - Protection des coupures d’urbanisation : l'extension limitée à 20% des constructions existantes légalement autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractère de coupure d'urbanisation desdits espaces. Toute construction nouvelle est interdite. |
|  | PPRi | les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10) la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Espace remarquable littoral | seuls des aménagement légers dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat sont autorisés. |
|  | Bande des 100 mètres loi littoral | en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètre |
|  | EPR loi littoral | l'extension de l'urbanisation doit être limitée, et être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. |
|  | Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, à ce titre les demandes de travaux seront soumises à l’avis des services compétents. |
|  | Amendement DUPONT A9 et RD 64 | En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. |
|  | Une zone de bruit relative au passage de l’A9 et de la RD 64 | Tout bâtiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra respecter la règlementation applicable en matière d’isolation phonique inscrite dans l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans l’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU). |
|  | Servitude EL9 | La servitude de passage des piétons sur le littoral est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons le long du littoral et à leur assurer un libre accès au littoral. La servitude de passage longitudinale au rivage de la mer grève sur une bande de trois mètres de largeur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime. |
|  | Servitude AS2 | Protection des eaux potables et les établissements ostréicoles, permet d'instituer, autour des gisements naturels et établissements conchylicoles, un périmètre de protection dans lequel est interdit tout dépôt et déversement solide ou liquide susceptible de nuire à la qualité hygiénique des produits conchylicoles. |
|  | Zone de présomption de prescription archéologique | Tout projet d’aménagement dans les ZPPA doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral annexé au PLU qui met également en relief les projets d’aménagement présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques même en dehors des ZPPA. |
| ND | PPRi | Les travaux projetés devront respecter les prescriptions du règlement du PPRi en annexe du PLU (pièce 10). la bande des 20 mètres de l’axe des cours d’eau identifiée sur les pièces graphiques du PLU est inconstructible |
|  | Servitude PM2 | Dans le périmètre délimité autour de l’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), les autorisations d’urbanisme pourront être soumises à prescriptions particulières et la modification de l’état des sols est limitée. |
|  | Servitude d’urbanisme | Zone de protection de 100 mètres autour des habitations |

Remarque : Les clôtures sont soumises à déclaration préalable de travaux dans l’ensemble de la zone naturelle.

Règlement zone UA1

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

| Figure 1 – Epannelages non uniformes Figure 2 - Ouverture en toitures proscrites Figure3 – Génoise en dents d’engrenage Figure 4 - Ordonnancement préconisé Figure 5 - Ordonnancement à proscrire Figure 6 - Porte de garage _ impact positif Figure 7 – Les grilles Figure 8 - Exemple de dispositif de masquage Figure 9 - Implantation à l’alignement Figure 10 - Implantation en recul Figure 12 - Hauteur des constructions | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone UA1 Destination et sous destination La zone UA1 est une zone urbaine correspondant au centre historique du village. Il s’agit d’une zone à vocation : - D’habitat - D’activités de services, à l’exception du commerce de gros Zone UA1 Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; Zone UA1 Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions destinées aux commerce et activités de services pour les sous destinations d’artisanat et de commerce de détail, restauration, activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve de ne pas occasionner de nuisances au voisinage des zones habitées ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation d’un projet autorisé dans la zone ; Zone UA1 Mixité fonctionnelle et sociale Les nouvelles opérations destinées à l’habitat entrainant la création de 6 logements et plus devront comporter 30% de logements sociaux. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone UA1 Caractéristiques architecturales Généralités D’une manière générale, toutes interventions sur le tissu ancien devront s’inscrire dans un principe de mise en valeur de la structure parcellaire, de la morphologie et des codes de composition des façades existants. Elles devront garantir l’intégrité historique et la cohérence architecturale, urbaine, patrimoniale et paysagère du centre ancien. Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les volumes bâtis nouveaux, c’est-à-dire constituant une emprise au sol nouvelle, devront rechercher une valorisation des constructions anciennes. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : Les interventions sur le bâti devront se faire dans une recherche de conservation, des restaurations, de mise en valeur et de reprise de ses caractéristiques existantes. Les démolitions : Sous réserve de l’avis de l’ABF, elles sont autorisées afin de pouvoir constituer des espaces extérieurs, qu’ils soient d’ordre privés ou publics. - Volumes et gabarits Compte tenu de la topographie escarpée du centre ancien et de la diversité historique des implantations et volumes bâtis, toute intention visant l’uniformisation des gabarits et épannelage est proscrite. Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Afin de conserver la prédominance des constructions traditionnelles dans le centre ancien du village, les extensions et les bâtiments nouveaux auront un gabarit maximum identique aux constructions adjacentes dans la limite des hauteurs autorisées. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : La volumétrie des constructions existantes devra être conservée à l’identique. Les surélévations sont admises, dans la limite des hauteurs autorisées et à condition de s’inscrire dans la continuité morphologique de la construction existante. - Toitures Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les toitures auront une pente d’environ 30%. Le faîtage devra être positionné parallèlement aux voies. Les alignements altimétriques des faîtages et lignes d’égout aux constructions adjacentes ne sont pas à rechercher. L’ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal ou similaire de teinte vieillie. Les toitures-terrasses sont interdites. Les débords de toits seront au minimum de 30cm. Ils seront réalisés au moyen d’une corniche de pierre, d’une génoise de deux rangs de tuiles au moins ou d’un débord chevronné, habillé ou pas. Les rives de toiture seront réalisées de façon traditionnelle par une double rangée de tuiles de couvert faiblement saillantes et les faitages seront maçonnés. L’ouverture d’une terrasse en décaissé de toiture n’est pas acceptée dans les pans de toiture donnant sur l’espace public ou visible depuis l’espace public. Les terrasses peuvent éventuellement être acceptées dans les pans arrière de toiture ou comme solution de liaison entre bâtiments, sil elles ne concernent qu’une proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement urbain. Les gouttières pendantes et les descentes des eaux pluviales seront en zinc, à l’exclusion de tout dispositif en PVC ou en aluminium laqué et les dauphins en fonte. Toute autre ouverture en toiture est interdite. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : Toute reprise ou surélévation de toiture devra reprendre les pentes et l’orientation des constructions existantes. Les alignements altimétriques des faîtages et lignes d’égout aux constructions adjacentes ne sont pas à rechercher. L’ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal de terre cuite de préférence de couleur ocre nuancé. Les débords de toits seront au minimum de 30cm. Ils seront réalisés au moyen d’une corniche de pierre, d’une génoise de deux rangs de tuiles au moins ou d’un débord chevronné, habillé ou pas. Les rives de toiture seront réalisées de façon traditionnelle par une double rangée de tuiles de couvert faiblement saillantes et les faitages seront maçonnés. Les toitures-terrasses sont interdites. L’ouverture d’une terrasse en décaissé de toiture n’est pas acceptée dans les pans de toiture donnant sur l’espace public ou visible depuis l’espace public. Les terrasses peuvent éventuellement être acceptées dans les pans arrière de toiture ou comme solution de liaison entre bâtiments, sil elles ne concernent qu’une proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement urbain. Les gouttières pendantes et les descentes des eaux pluviales seront en zinc, à l’exclusion de tout dispositif en PVC ou en aluminium laqué et les dauphins en fonte. Toute autre ouverture en toiture est interdite. - Façades Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les bâtiments reprendront les caractéristiques architecturales de l’existant (enduits, teintes, rythme et proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra être inférieure à celle des murs pleins. Le long des voies et emprises publiques, la composition traditionnelle des façades existantes devra être respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en « Z », génoises, ordonnancement des percements traditionnels. Les façades patrimoniales du centre ancien, peuvent recevoir un enduit ou un re-jointement. Les façades des bâtiments d’habitation recevront un enduit de parement avec une minéralité adaptée au support. Les enduits anciens seront repris à l’identique, à la chaux naturelle, dans le respect du décor initial. La teinte finale (la couleur blanche et les tons clairs sont à exclure) sera dans le ton des terres de la commune et le choix définitif des teintes des matériaux apparents extérieurement sera au moment du chantier et sur la base d’échantillons, impérativement soumis à l’avis de la Mairie. Les finitions brutes de projection ou écrasés sont exclues. Les murs de façade réalisés avec des matériaux industrialisés recevront impérativement un enduit avec une finition d’aspect lisse et mat. Les gardes corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires à celles des volets, se référer à la palette chromatique en annexe. Les contrevents de couleur blanche et de tons lavande sont interdits. Une plus grande liberté est laissée aux façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : Les bâtiments reprendront les caractéristiques architecturales de l’existant (enduits, teintes, rythme et proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra être inférieure à celle des murs pleins. Le long des voies et emprises publiques, la composition traditionnelle des façades existantes devra être respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en « Z », génoises, ordonnancement des percements traditionnels. Les façades patrimoniales du centre ancien, peuvent recevoir un enduit ou un re-jointement. Les façades des bâtiments d’habitation recevront un enduit de parement avec une minéralité adaptée au support. Les enduits anciens seront repris à l’identique, à la chaux naturelle, dans le respect du décor initial. La teinte finale (la couleur blanche et les tons clairs sont à exclure) sera dans le ton des terres de la commune et le choix définitif des teintes des matériaux apparents extérieurement sera au moment du chantier et sur la base d’échantillons, impérativement soumis à l’avis de la Mairie. Les finitions brutes de projection ou écrasés sont exclues. Les murs de façade réalisés avec des matériaux industrialisés recevront impérativement un enduit avec une finition d’aspect lisse et mat. Les modénatures, motifs décoratifs en pierre, badigeons, ainsi que les balcons, devront être restaurés ou reconstruits à l’identique. Les façades des bâtiments à caractère utilitaires (remises agricoles…) pourront être rejointées. Le re jointement sera exécuté au mortier de chaux hydraulique naturelle teinté dans la masse dans la coloration des terres locales. Les joints seront beurrés à pierre vues au nue extérieur du parement. Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires à celles des volets, se référer à la palette chromatique en annexe. Les gardes corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires à celles des volets, se référer à la palette chromatique en annexe. Les contrevents de couleur blanche et de tons lavande sont interdits. Une plus grande liberté est laissée aux façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques. - Ouvertures Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Sur voie et emprise publique les ouvertures devront respecter l’ordonnancement et les proportions des percements traditionnels et notamment : - Les portes de garage : elles devront reprendre le style des anciennes portes cochères : encadrements en surépaisseur, arcs surbaissés à clé en saillie, portails constitués de lames de bois d’une largeur minimale de 15cm clouées sur un cadre de même nature. Elles seront disposées verticalement ou en oblique. Une lame plus épaisse sera rapportée en partie basse pour constituer un soubassement. - Les vitrines : elles seront composées d’un vitrage découpé verticalement, incorporé à un cadre bois aux modénatures traditionnelles, recevant l’enseigne. Ces dernières auront une hauteur maximale de 40cm. Les enseignes perpendiculaires seront découpées dans des matériaux minces en ferronnerie et aux motifs traditionnels. Les emplacements de vitrines et enseignes, leurs dimensions, couleurs, matériaux de composition et graphismes, doivent être clairement exprimés sur la demande du permis de construire. Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques : elles pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter atteinte aux bâtiments environnants. L’emploi du PVC est interdit, se référer à la palette chromatique en annexe. Les ouvertures devront être en harmonie avec l’ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain des lieux environnants. Les grilles devront être réalisées en ferronnerie traditionnelle et adaptées à la dimension des ouvertures. Les grilles seront peintes dans la même teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d’aspect satiné. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : Les ouvertures sur voie et emprises publiques devront être conservées dans leurs proportions existantes. Leurs modifications sont toutefois admises pour la création de garages et vitrines commerciales, dans un principe de reconstitution traditionnelle de ces ouvertures : - Les portes de garage : elles devront reprendre le style des anciennes portes cochères : encadrements en surépaisseur, arcs surbaissés à clé en saillie, portails constitués de lames de bois d’une largeur minimale de 15cm clouées sur un cadre de même nature. Elles seront disposées verticalement ou en oblique. Une lame plus épaisse sera rapportée en partie basse pour constituer un soubassement. - Les vitrines : elles seront composées d’un vitrage découpé verticalement, incorporé à un cadre bois aux modénatures traditionnelles, recevant l’enseigne. Ces dernières auront une hauteur maximale de 40cm. Les enseignes perpendiculaires seront découpées dans des matériaux minces en ferronnerie et aux motifs traditionnels. Les emplacements de vitrines et enseignes, leurs dimensions, couleurs, matériaux de composition et graphismes, doivent être clairement exprimés sur la demande du permis de construire. L’ajout d’ouvertures est admis sous réserve de s’accorder à un principe de composition ordonnancée ou traditionnelle des façades existantes. Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques : elles pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter atteinte aux bâtiments environnants. L’emploi du PVC est interdit (se référer à la palette chromatique en annexe). Les ouvertures devront être en harmonie avec l’ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain des lieux environnants. Les grilles anciennes seront conservées et restaurées. Les grilles nouvelles devront être réalisées en ferronnerie traditionnelle et adaptées à la dimension des ouvertures. Les grilles seront peintes dans la même teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d’aspect satiné. Au niveau des tropéziennes, une liberté est laissée au choix des percements sous réserve de rester imperceptibles depuis l’espace public. - Divers Sous réserve d’une réception positive, les paraboles et antennes devront être implantées dans les combles ou espaces privatifs non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles seront disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des tonalités sobres en accord avec les constructions. Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la façade, en saillie, sont interdits : ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade et masqués par des éléments de serrurerie ou de maçonnerie enduite en harmonie avec l’écriture générale de la façade. Les grilles d’entrées d’air et d’extractions seront soit dissimulées par des grilles lorsqu’elles sont incorporées aux ouvertures de l’attique ou au soupirail des caves, soit incorporées à un lambrequin en imposte des ouvertures. Les boites à lettres devront être soigneusement incorporées à la construction, dans la porte d’entrée ou de garage, ou dans la maçonnerie. Leur teinte sera en accord avec les autres éléments des constructions. Les capteurs solaires et les équipements techniques devront être non-perceptibles depuis l’espace public. Une plus grande liberté d'implantation de ces équipements divers sera admise sur les façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques. - Clôtures La hauteur maximum des clôtures est fixée à 1.80m. Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées : - Soit par un mur plein, - Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par une grille en fer forgé traditionnelle à barreaudage vertical, doublé d’une haie vive. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments de serrurerie de la façade de la construction (se référer à la palette chromatique en annexe), soit gris anthracite. Les murs pleins et murets de soubassement seront en enduits à la chaux dans une finition talochée dans les teintes de la palette chromatique en annexes, ou ils seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et l’aspect des clôtures dans lesquelles ils s’inscrivent. Les clôtures situées au sein de la zone UA impactée par le risque inondation devront préserver une transparence maximale à l’écoulement des eaux. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dans le cadre de rénovation, transformation et dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des baies et des fenêtres devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables Ces caractéristiques ne devront pas entrer en contradiction avec les prescriptions relatives à la protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Zone UA1 Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale : Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. Dispositions particulières : Toutefois, une implantation en recul de l’alignement est autorisée dès lors que les bâtiments existants constituent déjà un alignement différent de l’alignement sur voie, et dans le cadre d’une réhabilitation / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations. Les saillies, telles que débords de toit et balcons sont autorisés dans les zones de recul et en surplomb de l’espace public dans la limite d’une profondeur de 0.80m et uniquement au-delà d’une hauteur de 4.50m par rapport au terrain naturel, mesuré en tout point de l’ouvrage en saillie. Néanmoins, lorsque l’emprise de la voie est au moins égale à 5 mètres, cette hauteur minimale peut être ramenée à 2,80m par rapport au terrain naturel, mesuré en tout point de l’ouvrage en saillie. Une implantation différente est admise pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. L’implantation en fond de parcelle est autorisée. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ainsi que pour les parcelles détenant un linéaire sur voie supérieur à 12 mètres. Les constructions implantées sur des parcelles ayant un linéaire de façade sur rue supérieur ou égal à 12m : dans la bande des 16m mesurée à partir de l’alignement de la voie, les constructions nouvelles devront être implantées sur au moins une limite séparative latérale et observer un recul minimal de 6m par rapport à l’autre limite. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non règlementé Emprise au sol Non règlementé Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tous points à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Règle générale : La hauteur maximum est limitée à 7,50m à l’égout du toit et à trois niveaux (R+1+combles). La hauteur maximum au faitage est limitée 9,50m. Dispositions particulières : Dans le cas d’une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre celle de la construction existante. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 12.00m à l’égout du toit. Zone UA1 Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les espaces non-bâtis doivent être plantés. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse, ne présentant pas un caractère allergène significatif et non invasives (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre » (non régulière). SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone UA1 Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Zone UA1 Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Zone UA1 Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur. Il n’est pas exigé de places de stationnement pour les activités de services. Bâtiments d’habitations : Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Il est exigé 1 place par logement à moins que : - l’exploitation en activités de services du rez-de-chaussée rende la réalisation d’un garage impossible - et que les dimensions et/ou dispositions de la parcelle ne permettent pas la réalisation de places de stationnement. Bâtiments d’habitations : Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations Les places de stationnement existantes devront être maintenues à moins qu’il soit prévu un changement de destination du garage en activités de services. Lorsque le bénéficiaire d’un permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matière de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut lui-même réaliser, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte en tout ou partie à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Stationnement des vélos Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries. Il est exigé un espace d’une superficie de 1.5m² par logement, avec un minimum de 3m². Les stationnements vélos peuvent être disposés dans des espaces collectifs ou privatifs |
| --- | --- |

Règlement zone UA2

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

| Figure 1 - Epannelages non uniformes Figure 2 - Ouverture en toiture proscrites Figure 3- Génoise en dents d'engrenage Figure 4– Volets Figure 5 - Ordonnancement préconisé Figure 6 - Ordonnancement à proscrire Figure 7 - Portes de garage – impact positif Figure 8- Les grilles Figure 9 - Exemple de dispositif de masquage Figure 12 – Distance entre deux constructions sur une même parcelle | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone UA2 Destination et sous-destination La zone UA2 est une zone urbaine en continuité du centre historique, développée le long des axes principaux de desserte du village. Elle est une zone de transition entre les zones UC/UB et le centre du village. Il s’agit d’une zone à vocation : - D’habitat, - D’activités de services, à l’exception du commerce de gros. Zone UA2 Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; Zone UA2 Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions destinées aux commerce et activités de services pour les sous destinations d’artisanat et de commerce de détail, restauration, activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve de ne pas occasionner de nuisances au voisinage des zones habitées ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation d’un projet autorisé dans la zone ; Zone UA2 Mixité fonctionnelle et sociale Les nouvelles opérations destinées à l’habitat entraînant la création de 6 logements et plus devront comporter 30% de logements sociaux. SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone UA2 Caractéristiques architecturales Aspect extérieur D’une manière générale, toutes interventions sur ce secteur devront s’inscrire dans un principe de mise en valeur de la structure parcellaire, de la morphologie et des codes de composition des façades existants. Elles devront garantir une continuité architecturale, urbaine et paysagère avec le centre ancien. Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les volumes bâtis nouveaux devront s’inspirer des constructions existantes du centre ancien afin de structurer les axes pénétrants du village. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : Les interventions sur le bâti devront se faire dans une recherche de conservation, de restauration, de mise en valeur et de reprise de ses caractéristiques existantes. Les démolitions : Sous réserve de l’avis de l’ABF, elles sont autorisées afin de pouvoir constituer des espaces extérieurs, qu’ils soient d’ordre privés ou publics. - Volumes et gabarits Compte-tenu de la diversité historique des implantations et volumes bâtis, toute intention visant l’uniformisation des gabarits et épannelage est proscrite. Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les volumes bâtis nouveaux devront s’inscrire dans le gabarit des constructions existantes. Leur aspect devra refléter le caractère individuel des constructions pour former un tissu compact et hétérogène le long des voiries et emprises publiques, basé sur la répétition d’éléments verticaux suivant une composition ordonnancée. En cœur d’îlot, d’autres compositions sont autorisées. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : La volumétrie des constructions existantes devra être conservée à l’identique. Les surélévations sont tolérées, dans la limite des hauteurs autorisées et à condition de s’inscrire dans la continuité morphologique de la construction existante. - Toitures Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les toitures auront une pente d’environ 30% le long des voies et emprises publiques. Le faîtage devra être positionné parallèlement aux voies. Les alignements altimétriques des faîtages et lignes d’égout aux constructions adjacentes ne sont pas à rechercher. L’ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal ou similaire de teinte vieillie. Les toitures-terrasses le long des voies et emprises publiques sont interdites. Les débords de toits seront au minimum de 30cm. Ils seront réalisés au moyen d’une corniche de pierre, d’une génoise de deux rangs de tuiles au moins ou d’un débord chevronné, habillé ou pas. Les rives de toiture seront réalisées de façon traditionnelle par une double rangée de tuiles de couvert faiblement saillantes et les faitages seront maçonnés. L’ouverture d’une terrasse en décaissé de toiture n’est pas acceptée dans les pans de toiture donnant sur l’espace public ou visible depuis l’espace public. Les terrasses peuvent éventuellement être acceptées dans les pans arrière de toiture ou comme solution de liaison entre bâtiments, sil elles ne concernent qu’une proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement urbain. Les gouttières pendantes et les descentes des eaux pluviales seront en zinc, à l’exclusion de tout dispositif en PVC ou en aluminium laqué et les dauphins en fonte. Toute autre ouverture en toiture est interdite En cœur d’îlot, les toitures-terrasses sont aussi autorisées à la condition qu’elles soient végétalisées. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : Toute reprise ou surélévation de toiture devra reprendre les pentes et l’orientation des constructions existantes. Les alignements altimétriques des faîtages et lignes d’égout aux constructions adjacentes ne sont pas à rechercher. L’ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal de terre cuite de préférence de couleur ocre nuancé. Les toitures-terrasses le long des voies et emprises publiques sont interdites. Les débords de toits seront au minimum de 30cm. Ils seront réalisés au moyen d’une corniche de pierre, d’une génoise de deux rangs de tuiles au moins ou d’un débord chevronné, habillé ou pas. Les rives de toiture seront réalisées de façon traditionnelle par une double rangée de tuiles de couvert faiblement saillantes et les faitages seront maçonnés. L’ouverture d’une terrasse en décaissé de toiture n’est pas acceptée dans les pans de toiture donnant sur l’espace public ou visible depuis l’espace public. Les terrasses peuvent éventuellement être acceptées dans les pans arrière de toiture ou comme solution de liaison entre bâtiments, sil elles ne concernent qu’une proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement urbain. Les gouttières pendantes et les descentes des eaux pluviales seront en zinc, à l’exclusion de tout dispositif en PVC ou en aluminium laqué et les dauphins en fonte. Toute autre ouverture en toiture est interdite. En cœur d’îlot, les toitures-terrasses sont aussi autorisées à la condition qu’elles soient végétalisées. - Façades Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les bâtiments reprendront les caractéristiques architecturales de l’existant (enduits, teintes, rythme et proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra être inférieure à celle des murs pleins. Le long des voies et emprises publiques, la composition traditionnelle des façades existantes devra être respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en « Z », génoises, ordonnancement des percements traditionnels. Les façades patrimoniales du centre ancien, peuvent recevoir un enduit ou un re-jointement. Les façades des bâtiments d’habitation recevront un enduit de parement avec une minéralité adaptée au support. Les enduits anciens seront repris à l’identique, à la chaux naturelle, dans le respect du décor initial. La teinte finale (la couleur blanche et les tons clairs sont à exclure) sera dans le ton des terres de la commune et le choix définitif des teintes des matériaux apparents extérieurement sera au moment du chantier et sur la base d’échantillons, impérativement soumis à l’avis de la Mairie. Les finitions brutes de projection ou écrasés sont exclues. Les murs de façade réalisés avec des matériaux industrialisés recevront impérativement un enduit avec une finition d’aspect lisse et mat. Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires à celles des volets, se référer à la palette chromatique en annexe. Les contrevents de couleur blanche et de tons lavande sont interdits. Une plus grande liberté est laissée aux façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques. En cœur d’îlot une plus grande liberté de composition est admise sous réserve de ne pas porter atteinte ou dénaturer les constructions alentours. Une composition contemporaine est autorisée sous réserve de limiter les parties pleines. Les constructions pourront être bardées de bois, enduites ou revêtues de pierre. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : Les bâtiments reprendront les caractéristiques architecturales de l’existant (enduits, teintes, rythme et proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra être inférieure à celle des murs pleins. Le long des voies et emprises publiques, la composition traditionnelle des façades existantes devra être respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en « Z », génoises, ordonnancement des percements traditionnels. Les façades patrimoniales du centre ancien, peuvent recevoir un enduit ou un re-jointement. Les façades des bâtiments d’habitation recevront un enduit de parement avec une minéralité adaptée au support. Les enduits anciens seront repris à l’identique, à la chaux naturelle, dans le respect du décor initial. La teinte finale (la couleur blanche et les tons clairs sont à exclure) sera dans le ton des terres de la commune et le choix définitif des teintes des matériaux apparents extérieurement sera au moment du chantier et sur la base d’échantillons, impérativement soumis à l’avis de la Mairie. Les finitions brutes de projection ou écrasés sont exclues. Les murs de façade réalisés avec des matériaux industrialisés recevront impérativement un enduit avec une finition d’aspect lisse et mat. Les contrevents de couleur blanche et de tons lavande sont interdits. Les modénatures, motifs décoratifs en pierre, badigeons, ainsi que les balcons, devront être restaurés ou reconstruits à l’identique. Les façades des bâtiments à caractère utilitaires (remises agricoles…) pourront être rejointées. Le re jointement sera exécuté au mortier de chaux hydraulique naturelle teinté dans la masse dans la coloration des terres locales. Les joints seront beurrés à pierre vues au nue extérieur du parement. Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires à celles des volets, se référer à la palette chromatique en annexe. Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires à celles des volets, se référer à la palette chromatique en annexe. Une plus grande liberté est laissée aux façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques. En cœur d’îlot une plus grande liberté de composition est admise sous réserve de ne pas porter atteinte ou dénaturer les constructions alentours. Une composition contemporaine est autorisée sous réserve de limiter les parties pleines. Les constructions pourront être bardées de bois, enduites ou revêtues de pierre. - Ouvertures Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Sur voie et emprise publique les ouvertures devront respecter l’ordonnancement et les proportions des percements traditionnels et notamment : - Les portes de garages (fig. 7) : elles devront reprendre le style des anciennes portes cochères : encadrements en surépaisseur, arcs surbaissés à clé en saillie, portails constitués de lames de bois d’une largeur minimale de 15cm clouées sur un cadre de même nature. Elles seront disposées verticalement ou en oblique. Une lame plus épaisse sera rapportée en partie basse pour constituer un soubassement. - Les vitrines : elles seront composées d’un vitrage découpé verticalement, incorporé à un cadre bois aux modénatures traditionnelles, recevant l’enseigne. Ces dernières auront une hauteur maximale de 40cm. Les enseignes perpendiculaires seront découpées dans des matériaux minces en ferronnerie et aux motifs traditionnels. Les emplacements de vitrines et enseignes, leurs dimensions, couleurs, matériaux de composition et graphismes, doivent être clairement exprimés sur la demande du permis de construire. Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des façades opposées à la rue et en cœur d’îlots : elles pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter atteinte aux bâtiments environnants. L’emploi du PVC est interdit, se référer à la palette chromatique en annexe. Les ouvertures devront être en harmonie avec l’ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain des lieux environnants. Les grilles devront être réalisées en ferronnerie traditionnelle et adaptées à la dimension des ouvertures. Les grilles seront peintes dans la même teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d’aspect satiné. Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations : Les ouvertures sur voie et emprises publiques devront être conservées dans leurs proportions existantes. Leurs modifications sont toutefois admises pour la création de garages et vitrines commerciales, dans un principe de reconstitution traditionnelle de ces ouvertures : - Les portes de garages : elles devront reprendre le style des anciennes portes cochères : encadrements en surépaisseur, arcs surbaissés à clé en saillie, portails constitués de lames de bois d’une largeur minimale de 15cm clouées sur un cadre de même nature. Elles seront disposées verticalement ou en oblique. Une lame plus épaisse sera rapportée en partie basse pour constituer un soubassement. - Les vitrines : elles seront composées d’un vitrage découpé verticalement, incorporé à un cadre bois aux modénatures traditionnelles, recevant l’enseigne. Ces dernières auront une hauteur maximale de 40cm. Les enseignes perpendiculaires seront découpées dans des matériaux minces en ferronnerie et aux motifs traditionnels. Les emplacements de vitrines et enseignes, leurs dimensions, couleurs, matériaux de composition et graphismes, doivent être clairement exprimés sur la demande du permis de construire. L’ajout d’ouvertures est admis sous réserve de s’accorder à un principe de composition ordonnancée ou traditionnelle des façades existantes (voir ordonnancement des façades en annexe). Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des façades opposées à la rue et en cœur d’îlots : elles pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter atteinte aux bâtiments environnants. L’emploi du PVC est interdit (se référer à la palette chromatique en annexe). Les ouvertures devront être en harmonie avec l’ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain des lieux environnants. Les grilles anciennes seront conservées et restaurées. Les grilles nouvelles devront être réalisées en ferronnerie traditionnelle et adaptées à la dimension des ouvertures (fig.8). Les grilles seront peintes dans la même teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d’aspect satiné. Au niveau des tropéziennes, une liberté est laissée au choix des percements sous réserve de rester imperceptibles depuis l’espace public. - Divers Sous réserve d’une réception positive, les paraboles et antennes devront être implantées dans les combles ou espaces privatifs non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles seront disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des tonalités sobres en accord avec les constructions. Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la façade, en saillie, sont interdits : ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade et masqués par des éléments de serrurerie ou de maçonnerie enduite en harmonie avec l’écriture générale de la façade. Les grilles d’entrées d’air et d’extractions seront soit dissimulées par des grilles lorsqu’elles sont incorporées aux ouvertures de l’attique ou au soupirail des caves, soit incorporées à un lambrequin en imposte des ouvertures. Les boîtes à lettres devront être soigneusement incorporées à la construction, dans la porte d’entrée ou de garage, ou dans la maçonnerie. Leur teinte sera en accord avec les autres éléments des constructions. Les capteurs solaires et les équipements techniques devront être non-perceptibles depuis l’espace public. Une plus grande liberté d'implantation de ces équipements divers sera admise sur les façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques. - Clôtures La hauteur maximum des clôtures est fixée à 1.80m. Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées : - Soit par un mur plein, - Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par une grille en fer forgé traditionnelle à barreaudage vertical, doublé d’une haie vive. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments de serrurerie de la façade de la construction (se référer à la palette chromatique en annexe), soit gris anthracite. - Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par un grillage rigide, doublé d’une haie vive. Les grillages seront soit gris anthracite, soit laissés dans les teintes naturelles de l’acier. Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits à la chaux dans une finition talochée dans les teintes de la palette chromatique en annexe, ou ils seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et l’aspect des clôtures dans lesquelles ils s’inscrivent. En limites séparatives, les murs bahuts ne sont pas imposés. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dans le cadre de rénovation, transformation et dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des baies et des fenêtres devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables Ces caractéristiques ne devront pas entrer en contradiction avec les prescriptions relatives à la protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Zone UA2 Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale : Les constructions nouvelles devront être implantées en retrait de 1m par rapport aux voies et emprises publiques. Ces bandes de retrait devront être végétalisées et rester libres de toutes clôtures. Dispositions particulières : Toutefois, une implantation différente est autorisée dès lors que les bâtiments existants constituent déjà un alignement différent de l’alignement sur voie, et dans le cadre d’une réhabilitation / rénovation / reconstruction / transformations / surélévations. Les saillies, telles que débords de toit et balcons sont autorisés dans les zones de recul et en surplomb de l’espace public dans la limite d’une profondeur de 0.80m et uniquement au-delà d’une hauteur de 4.50m par rapport au terrain naturel, mesuré en tout point de l’ouvrage en saillie. Néanmoins, lorsque l’emprise de la voie est au moins égale à 5 mètres, cette hauteur minimale peut être ramenée à 2,80m par rapport au terrain naturel, mesuré en tout point de l’ouvrage en saillie. Une implantation différente est admise pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : Dans la bande des 16m mesurée à partir de l’alignement de la voie, les constructions nouvelles devront être implantées sur les deux limites séparatives latérales. Au-delà, en cœur d’îlots, elles devront être édifiées de façon que la distance d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante, - Les constructions implantées sur des parcelles ayant un linéaire de façade sur rue supérieur ou égal à 12m : dans la bande des 16m mesurée à partir de l’alignement de la voie, les constructions nouvelles devront être implantées sur au moins une limite séparative latérale et observer un recul minimal de 6m par rapport à l’autre limite, - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages dont la hauteur ne dépasse pas 1.00m par rapport au terrain naturel (terrasses, piscines…), qui devront respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres La distance minimale entre deux constructions non contigus devra être au moins égale à 3m sauf dans le cas de deux bâtiments d'habitation où la distance minimale sera égale à la hauteur du bâtiment d'habitation le plus haut. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie totale du terrain. Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des bâtiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tous points à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Règle générale : Dans la bande des 16m mesurée à partir de l’alignement de la voie, la hauteur maximum est limitée à 7,50m à l’égout du toit et à trois niveaux (R+1+combles). La hauteur maximum au faîtage est limitée 9,50m. Au-delà de la bande des 16m mesurée à partir de l’alignement de la voie, la hauteur maximum est limitée à 3.50m à l’égout du toit ou acrotère et à 1 seul niveau (plain-pied). La hauteur maximum au faîtage est limitée 5.50m. Dispositions particulières : Dans le cas d’une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre celle de la construction existante. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 12.00m à l’égout du toit. Zone UA2 Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les espaces non-bâtis doivent être plantés. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse ne présentant pas un caractère allergène significatif et non invasives (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies et espaces non clôturés disposés le long des voies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre ». SECTION 3/ EQUIPEMENTS DE LA ZONE Zone UA2 Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du Conseil Départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Zone UA2 Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entraîner de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Zone UA2 Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur. Il est exigé : - Pour les logements individuels : 2 places par logement. - Pour les logements groupés et lotissements : 2 places par logement et 0,5 place par logement pour les visiteurs, disposées le long des voies. - Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'établissement. Lorsque le bénéficiaire d’un permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matière de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut lui-même réaliser, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte en tout ou partie à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Stationnement des vélos Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries. Il est exigé un espace d’une superficie de 1.5m² par logement, avec un minimum de 3m². Les stationnements vélos peuvent être disposés dans des espaces collectifs ou privatifs. |
| --- | --- |

Règlement zone UB

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

| Figure 1 - Exemple de dispositif de masquage Figure 2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Figure 3 – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Figure 4– Distance entre deux constructions sur une même parcelle | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone UB Destination et sous destination La zone UB est une zone urbaine correspondant au développement de la 1èrecouronne en continuité des zones UA1 et UA2 au sein de laquelle le tissu urbain est plus lâche. Elle est composée d’un habitat pavillonnaire d’une densité comprise entre 8 et 15 logements par hectare. Zone UB Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - Toute construction destinée aux commerces ; Zone UB Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation d’un projet autorisé dans la zone ; - Toute construction destinée aux activités de service SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone UB Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Le secteur UB est constitué de grandes parcelles. Disposé entre un centre ancien et une zone pavillonnaire dense, il constitue une respiration dans le tissu urbain de la commune. Ce secteur est aussi caractérisé par une grande diversité architecturale. D’une manière générale, toutes interventions sur ce secteur devront s’inscrire dans un principe de renforcement de la composante paysagère et végétale de la zone. Zone UB Mixité fonctionnelle et sociale Les nouvelles opérations destinées à l’habitat entrainant la création de 6 logements et plus devront comporter 30% de logements sociaux. - Volumes et gabarits Les volumes devront limiter au mieux le développement de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée afin de minimiser l’impact du bâti sur la prédominance végétale du secteur. L’emprise au sol de chaque niveau en étages ne pourra excéder 60% de l’emprise de son niveau inférieur. Les conceptions lourdes et monolithiques sont proscrites en faveur d’une architecture légère et contemporaine, adaptée à la topographie du site. - Toitures Sont autorisées : - Les toitures-terrasses. Les toitures-terrasses non-accessibles seront végétalisées. - Les toitures de type bac acier, dans des teintes sobres, intégrées à l’environnement. - Les toitures en tuiles, sous réserve de couvrir des constructions de plain-pied uniquement. Elles devront admettre une pente comprise entre 25% et 35%. L’ensemble des éléments de couverture sera alors réalisé en tuiles canal. - Façades Les extensions et les bâtiments nouveaux devront être de composition contemporaine. Les parties pleines devront être limitées. Elles pourront être bardées de bois, revêtues d’un enduit gratté fin dans les teintes de la palette chromatique en annexe, ou elles seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Sont admis des matériaux ou des techniques de mise en œuvre innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de l’utilisation d’énergies renouvelables, et d’une grande qualité architecturale. Les éléments de composition et modénatures vernaculaires ne sont pas autorisés. Aucun matériau prévu pour être recouvert ne sera employé à nu. - Ouvertures Les ouvertures pourront être réalisées sous forme de larges baies. Les ouvertures devront être en harmonie avec l’ensemble de la construction et respecter la palette chromatique en annexe. - Divers Sous réserve d’une réception positive, les paraboles et antennes devront être implantées dans les combles ou espaces privatifs non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles seront disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des tonalités sobres en accord avec les constructions. Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la façade, en saillie, sont interdits : ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade et masqués par des éléments de serrurerie ou de maçonnerie enduite en harmonie avec l’écriture générale de la façade. Les boites à lettres devront être soigneusement incorporées aux clôtures. Leurs teintes seront en accord avec ces dernières. Les capteurs solaires pourront être disposés en toiture ou en façade à condition d’être intégrés à l’architecture. - Clôtures La hauteur maximum des clôtures est fixée à 1.80m. L’ensemble des clôtures devra être doublés par une haie. Le long des voies et emprises publiques, elles seront constituées par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur surmontée d’une grille en fer forgé traditionnelle à barreaudage vertical de teinte gris anthracite. Les murets de soubassement seront en enduits dans une finition grattée fin dans les teintes de la palette chromatique en annexes ou ils seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Les murets en pierre existants devront être conservés et restaurés. En limites séparatives, un libre choix est laissé aux pétitionnaires tout en respectant la hauteur maximale autorisée. Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et l’aspect des clôtures dans lesquelles ils s’inscrivent. Les clôtures situées au sein de la zone UB impactée par le risque inondation devront préserver une transparence maximale à l’écoulement des eaux. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires et une exposition minimale au vent devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation thermique ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Zone UB Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale : Les constructions nouvelles devront être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour : - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante, - Les structures légères et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules… - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : Les constructions devront être édifiées de façon que la distance d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m. L’implantation sur une limite latérale uniquement est autorisée lorsque la partie du bâtiment dans la marge de reculement présente une hauteur maximale de 3,50m et une longueur maximale de 10 m. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour : - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante, - Les structures légères et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules… sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 3.50m. - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres La distance minimale entre deux constructions non contigus devra être au moins égale à 3 m sauf dans le cas de deux bâtiments d'habitation où la distance minimale sera égale à la hauteur du bâtiment d'habitation le plus haut. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie totale du terrain. Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des bâtiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tous points à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Règle générale : La hauteur maximum est limitée à 6.50m et à deux niveaux superposés (R+1). Elle est limitée à 3.50m à l’égout des toitures en tuiles et à du plain-pied (RDC). Pour les unités foncières supérieures à un hectare, la hauteur maximum est portée à 9.50m à l’acrotère et à trois niveaux superposés (R+2). L’emprise au sol de chaque niveau en étages ne pourra excéder 60% de l’emprise de son niveau inférieur. Dispositions particulières : dans le cas d’une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre celle de la construction existante. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 12.00m à l’égout du toit. Abris de jardin/constructions annexes/piscines…. Les abris de jardin et les constructions annexes devront être limités à une seule construction par logement, respecter une hauteur maximale de 2.50 mètres, être implantée à une distance minimale de 3 mètres des voies et emprises publiques et ne pas dépasser 5 m² de surface de plancher. L’implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et par rapport aux autres constructions devra respecter un recul de 1 mètre qui sera aménagé en plage. Zone UB Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les espaces non-bâties devront être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 50m² minimum. Ils pourront être plantés sous la forme de bosquets. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse, ne présentant pas un caractère allergène significatif et non invasives (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre » (non régulière). Les espaces verts de pleine terre et les surfaces perméables favorisant l’infiltration des eaux pluviales devront représenter 60 % minimum de la superficie du terrain. SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone UB Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Zone UB Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Zone UB Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur. Il est exigé : - Pour les logements individuels : 2 places par logement. - Pour le logement groupés et lotissements : 2 places par logement et 0,5 place par logement pour les visiteurs. - Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'établissement. Lorsque le bénéficiaire d’un permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matière de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut lui-même réaliser, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte en tout ou partie à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Stationnement des vélos Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries. Il est exigé un espace d’une superficie de 1.5m² par logement, avec un minimum de 3m². Les stationnements vélos peuvent être disposés dans des espaces collectifs ou privatifs. |
| --- | --- |

Règlement zone UC

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone UC Destination et sous-destination La zone UC est une zone urbaine correspondant au tissu urbain développé sur la couronne extérieure de la commune. Elle est composée d’un habitat pavillonnaire d’une densité comprise entre 20 et 30 logements par hectare. Le sous-secteur UCl correspond au tissu urbain développé dans la zone littorale. Il est composé d’un habitat pavillonnaire d’une densité comprise entre 25 et 35 logements par hectare. Il s’agit d’une zone à vocation : - D’habitat, - D’activités de services, à l’exception du commerce de gros et cinéma. Zone UC Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; Zone UC Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières En UC et UCl : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Toute construction destinée au commerce et activités de service à l’exception des sous destinations ci-après et sous réserve de ne pas être de nature à occasionner des nuisances au voisinage des zones habitées : - Commerce de gros - Cinéma Zone UC Mixité fonctionnelle et sociale En zone UC Les nouvelles opérations destinées à l’habitat entraînant la création de 6 logements et plus devront comporter 30% de logements sociaux. SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone UC Caractéristiques architecturales Aspect extérieur La zone UC est constituée de petites et moyennes parcelles et correspond à une zone pavillonnaire moyennement dense, caractérisée par une architecture unitaire de type méridional. D’une manière générale, toutes interventions sur ce secteur devront s’inscrire dans un principe de renforcement de cette composante architecturale et paysagère. Un renforcement de la présence du végétal est souhaité dans cette zone d’autant plus au niveau des limites avec les espaces publics et des franges urbaines. - Volumes et gabarits Les bâtiments devront se développer à partir d’un volume central, dominant en R+1. Des constructions annexes de plain-pied pourront compléter la composition volumétrique. Cas particulier de la zone UCl : Les constructions pourront se développer de plain-pied ou en R+1. - Toitures Les toitures auront une pente comprise entre 25% et 35%. L’ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal. Les lignes d’égout et de faîtages devront être implantées parallèlement à la voirie de desserte de la parcelle. Les débords de toits prendront modèle sur les constructions méridionales, notamment dans la mise en œuvre de la génoise. Les toitures-terrasses sont autorisées. - Façades La conception générale des constructions devra être de composition méridionale et favoriser ses éléments caractéristiques : volets battants bois sans écharpes en « Z » ou persiennes, génoises et bandeaux horizontaux. Des encadrements en saillie des ouvertures pourront être mis en œuvre. La proportion cumulée des ouvertures devra être inférieure à celle des murs pleins. Les façades seront enduites dans une finition talochée dans les teintes de la palette chromatique en annexe, ou elles seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Aucun matériau prévu pour être recouvert ne sera employé à nu. Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires à celles des volets, se référer à la palette chromatique en annexe. Pour les ouvertures de type fenêtre : les volets roulants sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère patrimonial des lieux. Pour les ouvertures de type baies vitrées : les volets roulants sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère patrimonial des lieux. Cas particulier de la zone UCl : - Les volets et menuiseries en bois pourront rester dans les teintes naturelles du matériau. - Les garde-corps pourront être réalisés en maçonnerie pleine, ou en maçonnerie surmontée de lisses en bois de même nature et teinte que les volets. - Ouvertures En rez-de-chaussée, les ouvertures pourront être réalisées sous forme de baies. La teinte des menuiseries pourra être blanche ou devra se référer à la palette chromatique en annexe. - Divers Sous réserve d’une réception positive, les paraboles et antennes devront être implantées dans les combles ou espaces privatifs non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles seront disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des tonalités sobres en accord avec les constructions. Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la façade, en saillie, sont interdits : ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade et masqués par des éléments de serrurerie ou de maçonnerie enduite en harmonie avec l’écriture générale de la façade. Hormis en secteur UCl, les boîtes à lettres devront être soigneusement incorporées aux clôtures. Leurs teintes seront en accord avec ces dernières. Les capteurs solaires pourront être disposés en toiture des volumes de plain-pied à condition que leur implantation et leurs dimensions soient en harmonie avec les façades de la construction. - Clôtures La hauteur maximum des clôtures est fixée à 1.60m sur rue et 1.90m le long des limites séparatives. L’ensemble des clôtures devra être doublé par une haie. Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées : - Soit par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur, surmonté par une grille en fer forgé traditionnelle à barreaudage vertical. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments de serrurerie de la façade de la construction (se référer à la palette chromatique en annexe), soit gris anthracite, - Soit par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur, surmonté par une clôture constituée de deux lisses bois de 20cm d’épaisseur, espacées de 10cm avec le muret et entre-elles. Les lisses bois devront être peintes dans des couleurs assorties aux volets. En limites séparatives, elles pourront être constituées : - Soit par une clôture identique à celles le long des voies, - Soit par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur, surmonté d’une clôture grillagée en panneaux rigides, - Soit par un mur plein, - Soit par une clôture grillagée en panneaux rigides sans muret de soubassement. Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits dans une finition gratté fin dans les teintes de la palette chromatique en annexes, ou ils seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et l’aspect des clôtures dans lesquelles ils s’inscrivent. Cas particulier de la zone UCl : La hauteur maximum des clôtures sur rue est fixée à 1.40m et à 1.80m le long des limites séparatives. L’ensemble des clôtures devra être doublé par une haie. En limites de voie et emprises publiques, elles pourront être constituées : - Soit par un muret de soubassement de 0.80m de hauteur, surmonté d’une ou deux lisses de bois de 20cm d’épaisseurs, espacées de 10cm avec le muret et entre-elles. Les lisses bois devront être peintes dans des couleurs assorties aux volets, - Soit par un mur plein. En limites séparatives, elles pourront être constituées : - Soit par une clôture identique à celles le long des voies, - Soit par un muret de soubassement de 0.80m à 1.20m de hauteur, surmonté d’une clôture grillagée en panneaux rigides, - Soit par un mur plein, - Soit par une clôture grillagée en panneaux rigides sans muret de soubassement. Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits dans une finition gratté fin dans les teintes de la palette chromatique en annexes, ou ils seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et l’aspect des clôtures dans lesquelles ils s’inscrivent. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devra être exposée au sud afin de profiter des apports solaires, et une exposition au vent minimale devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Zone UC Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale : Les constructions nouvelles devront être implantées en retrait minimum de 5m par rapport aux voies et emprises publiques. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour : - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante - Les structures légères et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules… - les piscines Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif Cas particulier de la zone UCl : Les constructions nouvelles doivent être implantées suivant un recul de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Lorsque la parcelle est implantée à l’angle de deux voies, les constructions pourront être implantées à l’alignement d’une de ces voies, dans la continuité de la logique d’implantation des constructions édifiées le long de ces voies. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : L’implantation des constructions est autorisée sur une limite latérale. Lorsque les constructions sont édifiées en retrait, elles devront être implantées de façon que la distance d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour : - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante - Les structures légères et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules… sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 3.50m - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif - Les constructions situées dans l’emprise d’une opération d’ensemble Cas particulier de la zone UCl : L’implantation des constructions est autorisée sur les deux limites latérales. Lorsque les constructions sont édifiées en retrait, elles devront être implantées de façon que la distance d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non règlementé. Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la superficie totale du terrain. Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des bâtiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tous points à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Règle générale : La hauteur maximum est limitée 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toits plats et à deux niveaux superposés (R+1). Elle est limitée à 4 m à l’égout ou à l’acrotère en cas de toits plats pour les constructions en RDC. Dispositions particulières : dans le cas d’une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre celle de la construction existante. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 12.00m à l’égout du toit. Abris de jardin/constructions annexes/piscines…. Les abris de jardin et les constructions annexes devront être limités à une seule construction par logement, respecter une hauteur maximale de 2.50 mètres, être implantée à une distance minimale de 3 mètres des voies et emprises publiques et ne pas dépasser 5 m² de surface de plancher. L’implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et par rapport aux autres constructions devra respecter un recul de 1 mètre qui sera aménagé en plage. Zone UC Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les espaces non-bâtis devront être plantés à raison d’un arbre à hautes tiges pour 50m² minimum. Ils pourront être plantés sous la forme de bosquets. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse, ne présentant pas un caractère allergène significatif et non invasives (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre ». Les espaces verts de pleine terre et les surfaces perméables favorisant l’infiltration des eaux pluviales devront représenter 20% minimum de la superficie du terrain. SECTION 3/ EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone UC Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du Conseil Départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Zone UC Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entraîner de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Zone UC Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur. Il est exigé : - Pour les logements individuels : 2 places par logement. - Pour les logements groupés et lotissements : 2 places par logement et 0,5 place par logement pour les visiteurs. - Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'établissement. Lorsque le bénéficiaire d’un permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matière de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut lui-même réaliser, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte en tout ou partie à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Stationnement des vélos Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries. Il est exigé un espace d’une superficie de 1.5m² par logement, avec un minimum de 3m². Les stationnements vélos peuvent être disposés dans des espaces collectifs ou privatifs. |
| --- | --- |

Règlement zone UE1

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone UE1 Destination et sous destination La zone UE1 correspond à la zone d’activité économique de Via Europa. Zone UE1 Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; Zone UE1 Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions à destinées à des activités industrielles, de commerce, d’artisanat, tertiaires. - Les constructions à usage de bureaux, d’entrepôt. - Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à l’exploitation du service public autoroutier. - Les constructions à vocation d’habitat sous réserve qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des installations et établissements autorisés dans la zone. - Les installations qui entrainent des risques de nuisances pour le voisinage des zones habitées. - L’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de l’activité avec un maximum de 80 m² de surface de plancher. L’extension mesurée des logements existants dans la limite de 80 m² de surface de plancher et ne devant pas conduire à la création de logement supplémentaire. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation d’un projet autorisé dans la zone ; Zone UE1 Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone UE1 Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Les constructions doivent être réalisées avec une recherche d’homogénéité en matière d’alignement de bâtiments, de clôtures et de plantations notamment sur la façade des routes départementales et des voies express. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ; Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Zone UE1 Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Le long de la RD 64, l’implantation des bâtiments se fait sur l’alignement fixé à une distance de 20 mètres de la limite séparative de l’espace public. - Le long des voies secondaires, l’implantation des bâtiments se fait à 10 mètres de la limite séparative de l’espace public. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs coupe-feu appropriés en cas de mitoyenneté avec un bâtiment, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Une distance de 4 mètres minimum sera exigée entre deux bâtiments non contigus. Emprise au sol Néant. Hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres entre le niveau RDC et tout édicule ou appendice situé en toiture. Un dépassement de hauteur pourra être admis dans le cas d’un équipement industriel intégré (cheminée, silo, groupe de conditionnement d’air). Zone UE1 Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les espaces communs ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse et ne pas présenter un caractère allergène significatif. SECTION 3/ EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone UE1 Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Zone UE1 Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - débit en eau minimum de 120m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression, - distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau. Zone UE1 Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés 30% de la surface de l’activité soit être consacrée au stationnement sur la parcelle et 2 places par logement de fonction. Sur les aires de stationnement sont autorisées la mise en place d’ombrières photovoltaïques sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages. |
| --- | --- |

Règlement zone UE2

Vignes Grandes

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone UE2 Destination et sous destination - La zone UE2 est une zone urbaine à vocation d’activité artisanale à l’est du village. Zone UE2 Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière. Zone UE2 Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions destinées à des activités de commerce et d’activités de services exclusivement pour les sous destinations liées à l’artisanat et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires exclusivement pour les sous destinations liées aux entrepôts et bureaux. - Les nouvelles constructions à destination d’habitat sous réserve : - qu’elles soient destinées au logement de l’exploitant ou des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage de l’exploitation ; - qu’il n’y ait qu’une habitation par parcelle et/ou activité ; - qu’elles soient utilisées simultanément à l’exploitation à laquelle elles sont liées ; - qu’elles soient aménagées au-dessus du local professionnel et dans le même volume ou accolés à celui-ci à l’arrière ou sur le côté afin de ne pas être dissociés ; - qu’elles soient respectueuses d’un style d’architecture contemporain se rapprochant le plus possible de celui du bâtiment d’exploitation ; - qu’elles soient différenciables du style néo traditionnel de l’habitation classique de lotissement ou de celui de l’habitat ancien présent sur la commune ; - L’extension des constructions existantes et la création d’annexes sont autorisées sous réserve de : - qu’elles soient destinées au logement de l’exploitant ou des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage de l’exploitation ; - qu’elles soient utilisées simultanément à l’exploitation à laquelle elles sont liées ; - que l’emprise au sol respecte les prescriptions maximales prévues à la section 2 (article sur l’emprise au sol) - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; Zone UE2 Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone UE2 Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Les constructions doivent être réalisées avec une recherche d’homogénéité en matière d’alignement de bâtiments, de clôtures et de plantations notamment sur la façade des routes départementales et des voies express. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ; Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural Néant. Zone UE2 Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions nouvelles à usage d’activité et leurs extensions devront être implantées en retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative avec la voie ou l’emprise publique. Les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs extensions doivent être implantées à 15 mètres minimum par rapport à l’axe des voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées : - Soit en mitoyenneté avec un maximum de deux côtés mitoyens - Soit avec un recul égal à H/2, le recul minimal étant de 3 mètres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 mètres. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions à vocation d’activités ne devra pas excéder 60 % de la parcelle. L’emprise au sol des constructions destinées au logement et ses annexes ne devra pas excéder 30% de l’emprise créée pour l’activité économique dans la limite de 80m². Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions, quel que soit les destinations autorisées dans la zone : - ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse - ne doit pas excéder le R+1 Zone UE2 Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les espaces communs ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse et ne présentant pas un caractère allergène significatif, ni invasif. SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone UE2 Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Chaque parcelle ne pourra avoir plus d’un accès donnant sur voie. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès seront constitués en retrait des limites séparatives de façon à constituer une aire de 5 mètres de profondeur afin de permettre aux véhicules d’accéder aux voies de desserte par un espace de transition. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Zone UE2 Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales devra se faire à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - débit en eau minimum de 120m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression, - distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau. Zone UE2 Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte et la perméabilité des aménagements est à privilégier. Il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui de visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules. |
| --- | --- |

Règlement zone UEP

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone UEP Destination et sous destination - La zone UEP est une zone urbaine à vocation de services à caractère public. Zone UEP Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière - Les constructions à destination de commerces et d’activités de services - Les constructions à destination des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires Zone UEP Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions à vocation d’habitat sous réserve qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des installations et établissements autorisés dans la zone - La réfection des bâtiments existants - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Zone UEP Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone UEP Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Néant. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ; Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable Zone UEP Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Non règlementé. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non règlementé. Emprise au sol Non règlementé. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faitage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cas des constructions nouvelles : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. Cas de surélévation des constructions existantes : La hauteur totale surélévation comprise ne doit pas excéder 12 mètres. Zone UEP Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse, ne présentant pas un caractère allergène significatif et non invasives (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre » (non régulière). SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone UEP Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Zone UEP Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales devra se faire à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle, - distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables, Cas particulier : Les besoins en matière de défense contre l’incendie pour les risques particuliers tels que les zones industrielles ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de l’instruction des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions énoncées ci-dessus. Zone UEP Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur à l’exception de celles destinées aux personnes à mobilité réduites. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins liés au fonctionnement et à la fréquentation de la zone. Stationnement des vélos Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries |
| --- | --- |

Règlement zone UP

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone UP Destination et sous destination La zone UP est une zone destinée aux activités portuaires et conchylicoles de la commune. Zone UP Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée à l’habitation ; - Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; Zone UP Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les équipements d’intérêt collectif et services publics hormis les établissements à caractère stratégiques (caserne pompiers, gendarmerie...) ; - Les constructions à destination de commerce et activité de services nécessitant la proximité de la mer à l’exception des sous destinations ci-après : - Commerce de gros - Cinéma - Hébergement hôtelier et touristique - Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires liée à la proximité de la mer à l’exception des sous-destinations ci-après : centre de congrès et d’exposition Zone UP Mixité fonctionnelle et sociale Néant. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone UP Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les panneaux photovoltaïques en superstructure des toitures des constructions déjà existantes sont autorisés. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ; Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural Néant. Zone UP Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Néant. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Néant. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Néant. Emprise au sol Néant. Hauteur des constructions Les constructions ne devront pas excéder 12 mètres. Zone UP Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les espaces communs ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse, ne présentant pas un caractère allergène significatif ni invasif. En matière d’essences se référer aux végétaux présentés en annexe au présent règlement (cf. plaquette du CAUE). SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone UP Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Zone UP Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Zone UP Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur. Sur les aires de stationnement existantes est autorisée la mise en place d’ombrières photovoltaïques sous réserve des prescriptions du PPRi. |
| --- | --- |

Règlement zone AUA

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

| Figure 1 - Epannelages non uniformes Figure 2 - Une tropézienne - illustration Figure 3 - Ouverture en toiture proscrites Figure 4 - Volets Figure 5 - Génoise en dents d'engrenage Figure 6 - Ordonnancement préconisé Figure 7 - Ordonnancement à proscrire Figure 8 - Les grilles Figure 9- Appareils de climatisation cachés Figure 10 - Distance entre deux constructions sur une même parcelle | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone AUA Destination et sous-destination La zone AUA est une zone à vocation majoritaire d’habitat couplée à des activités de services, (petits commerces) à l’exception du commerce de gros. La zone 2AUA est urbanisable à long terme et sous certaines conditions (cf. Dispositions générales). Zone AUA Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; Zone AUA Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Toute construction destinée au commerce et activités de service à l’exception des sous destinations ci-après et sous réserve de ne pas être de nature à occasionner des nuisances au voisinage des zones habitées : - Commerce de gros - Cinéma Zone AUA Mixité fonctionnelle et sociale Se référer à l’OAP de la zone applicable. SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone AUA Caractéristiques architecturales Aspect extérieur D’une manière générale, toutes interventions sur ce secteur devront s’inscrire dans un principe de mise en valeur de la structure parcellaire, de la morphologie et des codes de composition des façades existants. Elles devront garantir une continuité architecturale, urbaine et paysagère avec le centre ancien. Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les volumes bâtis nouveaux devront s’inspirer des constructions existantes du centre ancien afin de structurer les axes pénétrants du village. - Volumes et gabarits Compte-tenu de la diversité historique des implantations et volumes bâtis, toute intention visant l’uniformisation des gabarits et épannelage est proscrite. Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les volumes bâtis nouveaux devront s’inscrire dans le gabarit des constructions existantes. Leur aspect devra refléter le caractère individuel des constructions pour former un tissu compact et hétérogène le long des voiries et emprises publiques, basé sur la répétition d’éléments verticaux suivant une composition ordonnancée. En cœur d’îlot, d’autres compositions sont autorisées. - Toitures Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les toitures auront une pente comprise entre 25% et 35% le long des voies et emprises publiques. Le faîtage devra être positionné parallèlement aux voies. Les alignements altimétriques des faîtages et lignes d’égout aux constructions adjacentes ne sont pas à rechercher. L’ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal de terre cuite de préférence de couleur ocre nuancé. Les toitures-terrasses le long des voies et emprises publiques sont interdites. Les débords de toits prendront modèle sur les constructions existantes du centre ancien, notamment dans la mise en œuvre de la génoise. Sont autorisées les tropéziennes sous réserve de rester imperceptibles depuis l’espace public. Toute autre ouverture en toiture est interdite (fig.3) En cœur d’îlot, les toitures-terrasses sont aussi autorisées à la condition qu’elles soient végétalisées. - Façades Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Les bâtiments reprendront les caractéristiques architecturales de l’existant (enduits, teintes, rythme et proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra être inférieure à celle des murs pleins. Le long des voies et emprises publiques, la composition traditionnelle des façades existantes devra être respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en « Z » (fig. 4), génoises (fig. 5), ordonnancement des percements traditionnels. Les façades seront enduites à la chaux dans une finition talochée dans les teintes de la palette chromatique en annexe, ou elles seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires à celles des volets, se référer à la palette chromatique en annexe. Une plus grande liberté est laissée aux façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques. En cœur d’îlot une plus grande liberté de composition est admise sous réserve de ne pas porter atteinte ou dénaturer les constructions alentours. Une composition contemporaine est autorisée sous réserve de limiter les parties pleines. Les constructions pourront être bardées de bois, enduites ou revêtues de pierre. - Ouvertures Les extensions horizontales / bâtiments nouveaux : Sur voie et emprise publique les ouvertures devront respecter l’ordonnancement et les proportions des percements traditionnels (fig. 6 et 7) et notamment : Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des façades opposées à la rue et en cœur d’îlots : elles pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter atteinte aux bâtiments environnants. L’emploi du PVC est interdit, se référer à la palette chromatique en annexe. Les ouvertures devront être en harmonie avec l’ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain des lieux environnants. Les grilles devront être réalisées en ferronnerie traditionnelle et adaptées à la dimension des ouvertures. Les grilles seront peintes dans la même teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d’aspect satiné. Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des façades opposées à la rue et en cœur d’îlots : elles pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter atteinte aux bâtiments environnants. - Divers Sous réserve d’une réception positive, les paraboles et antennes devront être implantées dans les combles ou espaces privatifs non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles seront disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des tonalités sobres en accord avec les constructions. Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la façade, en saillie, sont interdits : ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade et masqués par des éléments de serrurerie ou de maçonnerie enduite en harmonie avec l’écriture générale de la façade. Les grilles d’entrées d’air et d’extractions seront soit dissimulées par des grilles lorsqu’elles sont incorporées aux ouvertures de l’attique ou au soupirail des caves, soit incorporées à un lambrequin en imposte des ouvertures. Les boîtes à lettres devront être soigneusement incorporées à la construction, dans la porte d’entrée ou de garage, ou dans la maçonnerie. Leur teinte sera en accord avec les autres éléments des constructions. Les capteurs solaires et les équipements techniques devront être non-perceptibles depuis l’espace public. Une plus grande liberté d'implantation de ces équipements divers sera admise sur les façades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises publiques. Clôtures La hauteur maximum des clôtures est fixée à 1.80m. Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées : - Soit par un mur plein, - Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par une grille en fer forgé traditionnelle à barreaudage vertical, doublé d’une haie vive. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments de serrurerie de la façade de la construction (se référer à la palette chromatique en annexe), soit gris anthracite. - Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par un grillage rigide, doublé d’une haie vive. Les grillages seront soit gris anthracite, soit laissés dans les teintes naturelles de l’acier. Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits à la chaux dans une finition talochée dans les teintes de la palette chromatique en annexe, ou ils seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et l’aspect des clôtures dans lesquelles ils s’inscrivent. En limites séparatives, les murs bahuts ne sont pas imposés. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires et une exposition minimale au vent devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural Néant. Zone AUA Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale : Les constructions nouvelles devront être implantées en retrait de 1m par rapport aux voies et emprises publiques. Ces bandes de retrait devront être végétalisées et rester libres de toutes clôtures. Les saillies, telles que débords de toit et balcons sont autorisés dans les zones de recul et en surplomb de l’espace public dans la limite d’une profondeur de 0.80m et uniquement au-delà d’une hauteur de 4.50m par rapport au terrain naturel, mesuré en tout point de l’ouvrage en saillie. Néanmoins, lorsque l’emprise de la voie est au moins égale à 5 mètres, cette hauteur minimale peut être ramenée à 2,80m par rapport au terrain naturel, mesuré en tout point de l’ouvrage en saillie. Une implantation différente peut être admise : - pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. - pour les constructions lorsque le projet concerne une opération d’ensemble Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : Dans la bande des 16m mesurée à partir de l’alignement de la voie, les constructions nouvelles devront être implantées sur les deux limites séparatives latérales. Au-delà, en cœur d’îlots, elles devront être édifiées de façon que la distance d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour : - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante, - Les constructions implantées sur des parcelles ayant un linéaire de façade sur rue supérieur ou égal à 12m : dans la bande des 16m mesurée à partir de l’alignement de la voie, les constructions nouvelles devront être implantées sur au moins une limite séparative latérale et observer un recul minimal de 6m par rapport à l’autre limite, - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages dont la hauteur ne dépasse pas 1.00m par rapport au terrain naturel (terrasses, piscines…), qui devront respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres La distance minimale entre deux constructions non contigus devra être au moins égale à 3m (fig.10). Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie totale du terrain. Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des bâtiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tous points à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Règle générale : Dans la bande des 16m mesurée à partir de l’alignement de la voie, la hauteur maximum est limitée à 7,50m à l’égout du toit et à trois niveaux (R+1+combles). La hauteur maximum au faîtage est limitée 9,50m. Au-delà de la bande des 16m mesurée à partir de l’alignement de la voie, la hauteur maximum est limitée à 3.50m à l’égout du toit ou acrotère et à 1 seul niveau (plain-pied). La hauteur maximum au faîtage est limitée 5.50m. Dispositions particulières : Dans le cas d’une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre celle de la construction existante. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 12.00m à l’égout du toit. Zone AUA Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Non règlementé. Traitement des espaces verts Les espaces non-bâtis doivent être plantés. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse, ne présentant pas un caractère allergène significatif et non invasives (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies et espaces non clôturés disposés le long des voies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre ». Le coefficient maximum d’imperméabilisation est de 70% de la parcelle. SECTION 3/ EQUIPEMENTS DE LA ZONE Zone AUA Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du Conseil Départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Zone AUA Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. La rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration doivent être mis en place de manière à limiter les réseaux de collecte aux voiries et aux trop pleins, lorsque c'est possible. Des récupérateurs d’eau de pluie équipés de dispositifs évitant la prolifération des moustiques doivent être installés. Les volumes d’eau des nouvelles piscines sont limités à 35 m3 maximum. Le dimensionnement des dispositifs de compensation, de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement pluvial devra se faire pour une pluie de fréquence vingtennale. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entraîner de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Zone AUA Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur. Il est exigé : - Pour les logements individuels : 2 places par logement. - Pour les logements groupés et lotissements : 2 places par logement et 0,5 place par logement pour les visiteurs, disposées le long des voies. - Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'établissement. Lorsque le bénéficiaire d’un permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matière de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut lui-même réaliser, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte en tout ou partie à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Stationnement des vélos Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries. Il est exigé un espace d’une superficie de 1.5m² par logement, avec un minimum de 3m². Les stationnements vélos peuvent être disposés dans des espaces collectifs ou privatifs. |
| --- | --- |

Règlement zone AUB

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

| Figure 1 - Exemple de dispositif de masquage Figure 2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Figure 3 – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Figure 4 - Distance entre deux constructions sur une même parcelle | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone AUB Destination et sous destination Les zones AUB et AUBr sont des zones à vocation majoritaire d’habitat couplée à des activités de services, (petits commerces) à l’exception du commerce de gros. Les zones AUB se composent de zones urbanisables à court terme dénommées 1AUBr et de zones AUB urbanisables, sous certaines conditions, à long terme dénommées 2AUB (cf. Dispositions générales). Zone AUB Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; Zone AUB Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Toute construction destinée au commerce et activités de service à l’exception des sous destinations ci-après et sous réserve de ne pas être de nature à occasionner des nuisances au voisinage des zones habitées : - Commerce de gros - Cinéma Zone AUB Mixité fonctionnelle et sociale Se référer à l’OAP de la zone applicable. Sous-secteur AUBr Néant. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone AUB Caractéristiques architecturales Aspect extérieur D’une manière générale, toutes interventions sur ce secteur devront s’inscrire dans un principe de renforcement de la composante paysagère et végétale de la zone. - Volumes et gabarits Les volumes devront limiter au mieux le développement de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée afin de minimiser l’impact du bâti sur la prédominance végétale du secteur. L’emprise au sol de chaque niveau en étages ne pourra excéder 60% de l’emprise de son niveau inférieur. Les conceptions lourdes et monolithiques sont proscrites en faveur d’une architecture légère et contemporaine, adaptée à la topographie du site. - Toitures Sont autorisées : - Les toitures-terrasses. Les toitures-terrasses non-accessibles seront végétalisées. - Les toitures de type bac acier, dans des teintes sobres, intégrées à l’environnement. - Les toitures en tuiles, sous réserve de couvrir des constructions de plain-pied uniquement. Elles devront admettre une pente comprise entre 25% et 35%. L’ensemble des éléments de couverture sera alors réalisé en tuiles canal. - Façades Les extensions et les bâtiments nouveaux devront être de composition contemporaine. Les parties pleines devront être limitées. Elles pourront être bardées de bois, revêtues d’un enduit gratté fin dans les teintes de la palette chromatique en annexe, ou elles seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Sont admis des matériaux ou des techniques de mise en œuvre innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de l’utilisation d’énergies renouvelables, et d’une grande qualité architecturale. Les éléments de composition et modénatures vernaculaires ne sont pas autorisés. Aucun matériau prévu pour être recouvert ne sera employé à nu. - Ouvertures Les ouvertures pourront être réalisées sous forme de larges baies. Les ouvertures devront être en harmonie avec l’ensemble de la construction et respecter la palette chromatique en annexe. - Divers Sous réserve d’une réception positive, les paraboles et antennes devront être implantées dans les combles ou espaces privatifs non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles seront disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des tonalités sobres en accord avec les constructions. Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la façade, en saillie, sont interdits : ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade et masqués par des éléments de serrurerie ou de maçonnerie enduite en harmonie avec l’écriture générale de la façade (fig.1). Les boites à lettres devront être soigneusement incorporées aux clôtures. Leurs teintes seront en accord avec ces dernières. Les capteurs solaires pourront être disposés en toiture ou en façade à condition d’être intégrés à l’architecture. - Clôtures La hauteur maximum des clôtures est fixée à 1.80m. L’ensemble des clôtures devra être doublés par une haie. Le long des voies et emprises publiques, elles seront constituées par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur surmontée d’une grille en fer forgé traditionnelle à barreaudage vertical de teinte gris anthracite. Les murets de soubassement seront en enduits dans une finition grattée fin dans les teintes de la palette chromatique en annexes ou ils seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Les murets en pierre existants devront être conservés et restaurés. En limites séparatives, un libre choix est laissé aux pétitionnaires tout en respectant la hauteur maximale autorisée. Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et l’aspect des clôtures dans lesquelles ils s’inscrivent. En sous-secteur AUBr, les clôtures disposées le long des voies et emprises publiques seront constituées : - Soit par un mur plein d’une hauteur maximale de 1.60 mètres - doublé d’une haie végétale - Soit par des clôtures à rondin de bois d’une hauteur maximale de 1.20mètres doublées d’une haie végétale En limites séparatives, un libre choix est laissé aux pétitionnaires tout en respectant la hauteur maximale autorisée. Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et l’aspect des clôtures dans lesquelles ils s’inscrivent. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires et une exposition minimale au vent devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural Néant. Zone AUB Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale : Les constructions nouvelles devront être implantées en retrait minimum de 5m par rapport aux voies et emprises publiques. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour : - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante, - Les structures légères et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules… - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. - Pour les constructions lorsque le projet concerne une opération d’ensemble Non règlementé en sous-secteur AUBr. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : Les constructions devront être édifiées de façon que la distance d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m. L’implantation sur une limite latérale uniquement est autorisée lorsque la partie du bâtiment dans la marge de reculement présente une hauteur maximale de 3,50m et une longueur maximale de 10 m. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour : - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante, - Les structures légères et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules… sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 3.50m. - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. En sous-secteur AUBr, les constructions devront être implantées en limite séparative ou observer un recul minimum de 3m. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres La distance minimale entre deux constructions non contigus devra être au moins égale à 3m Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la superficie totale du terrain. Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des bâtiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tous points à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Règle générale : La hauteur maximum est limitée à 6.50m et à deux niveaux superposés (R+1). Elle est limitée à 3.50m à l’égout des toitures en tuiles et à du plain-pied (RDC). Pour les unités foncières supérieures à un hectare, la hauteur maximum est portée à 9.50m à l’acrotère et à trois niveaux superposés (R+2). L’emprise au sol de chaque niveau en étages ne pourra excéder 60% de l’emprise de son niveau inférieur. Dispositions particulières : dans le cas d’une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre celle de la construction existante. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 12.00m à l’égout du toit. Abris de jardin/constructions annexes/piscines…. L’implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et par rapport aux autres constructions devra respecter un recul de 1 mètre qui sera aménagé en plage. Zone AUB Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les espaces non-bâties devront être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 50m² minimum. Ils pourront être plantés sous la forme de bosquets. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse, ne pas présenter un caractère allergène significatif et non invasives (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre » (non régulière). Le coefficient maximum d’imperméabilisation est de 70% de la parcelle, le coefficient d’espaces perméables minimum imposé est de 30% de la parcelle. SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone AUB Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Zone AUB Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. La rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration doivent être mis en place de manière à limiter les réseaux de collecte aux voiries et aux trop pleins, lorsque c'est possible. Des récupérateurs d’eau de pluie équipés de dispositifs évitant la prolifération des moustiques doivent être installés. Les volumes d’eau des nouvelles piscines sont limités à 35 m3 maximum. Le dimensionnement des dispositifs de compensation, de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement pluvial devra se faire pour une pluie de fréquence vingtennale. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Zone AUB Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur. Il est exigé : - Pour les logements individuels : 2 places par logement. - Pour le logement groupés et lotissements : 2 places par logement et 0,5 place par logement pour les visiteurs. - Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'établissement. Lorsque le bénéficiaire d’un permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matière de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut lui-même réaliser, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte en tout ou partie à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Stationnement des vélos Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries. Il est exigé un espace d’une superficie de 1.5m² par logement, avec un minimum de 3m². Les stationnements vélos peuvent être disposés dans des espaces collectifs ou privatifs. |
| --- | --- |

Règlement zone AUC

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone AUC Destination et sous-destination La zone AUC est une zone à vocation majoritaire d’habitat couplée à des activités de services, (petits commerces) à l’exception du commerce de gros. Les zones AUC se composent de zones urbanisables à court terme dénommées 1AUC et de zones AUC urbanisables, sous certaines conditions, à long terme dénommées 2AUC( cf dispositions générales). Zone AUC Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; Zone AUC Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Toute construction destinée au commerce et activités de service à l’exception des sous destinations ci-après et sous réserve de ne pas être de nature à occasionner des nuisances au voisinage des zones habitées : - Commerce de gros - Cinéma Zone AUC Mixité fonctionnelle et sociale Se référer à l’OAP de la zone applicable. SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone AUC Caractéristiques architecturales - Aspect extérieur D’une manière générale, toutes interventions sur ce secteur devront s’inscrire dans un principe de renforcement de cette composante architecturale et paysagère. Un renforcement de la présence du végétal est souhaité dans cette zone d’autant plus au niveau des limites avec les espaces publics et des franges urbaines. - Volumes et gabarits Les bâtiments devront se développer à partir d’un volume central, dominant en R+1. Des constructions annexes de plain-pied pourront compléter la composition volumétrique. - Toitures Les toitures auront une pente comprise entre 25% et 35%. L’ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal. Les lignes d’égout et de faîtages devront être implantées parallèlement à la voirie de desserte de la parcelle. Les débords de toits prendront modèle sur les constructions méridionales, notamment dans la mise en œuvre de la génoise. Les toitures-terrasses sont autorisées. - Façades La conception générale des constructions devra être de composition méridionale et favoriser ses éléments caractéristiques : volets battants bois sans écharpes en « Z » ou persiennes, génoises et bandeaux horizontaux. Des encadrements en saillie des ouvertures pourront être mis en œuvre. La proportion cumulée des ouvertures devra être inférieure à celle des murs pleins. Les façades seront enduites dans une finition talochée ou gratté fin dans les teintes de la palette chromatique en annexe. Aucun matériau prévu pour être recouvert ne sera employé à nu. Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires à celles des volets, se référer à la palette chromatique en annexe. Pour les ouvertures de type fenêtre : les volets roulants sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère patrimonial des lieux Pour les ouvertures de type baies vitrées : les volets roulants sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère patrimonial des lieux. - Ouvertures En rez-de-chaussée, les ouvertures pourront être réalisées sous forme de baies. La teinte des menuiseries pourra être blanche ou devra se référer à la palette chromatique en annexe. - Divers Sous réserve d’une réception positive, les paraboles et antennes devront être implantées dans les combles ou espaces privatifs non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles seront disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des tonalités sobres en accord avec les constructions. Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la façade, en saillie, sont interdits : ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade et masqués par des éléments de serrurerie ou de maçonnerie enduite en harmonie avec l’écriture générale de la façade. Les boîtes à lettres devront être soigneusement incorporées aux clôtures. Leurs teintes seront en accord avec ces dernières. Les capteurs solaires pourront être disposés en toiture des volumes de plain-pied à condition que leur implantation et leurs dimensions soient en harmonie avec les façades de la construction. - Clôtures La hauteur maximum des clôtures est fixée à 1.60m sur rue et 1.80 m le long des limites séparatives. L’ensemble des clôtures devra être doublé par une haie. Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées : - Soit par un muret de soubassement de 0.60 m de hauteur, surmonté par une grille en fer forgé traditionnelle à barreaudage vertical. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments de serrurerie de la façade de la construction (se référer à la palette chromatique en annexe), soit gris anthracite, - Soit par un muret de soubassement 0.60 m de hauteur, surmonté par une clôture constituée de deux lisses bois de 20cm d’épaisseur, espacées de 10cm avec le muret et entre-elles. Les lisses bois devront être peintes dans des couleurs assorties aux volets. En limites séparatives, elles pourront être constituées : - Soit par une clôture identique à celles le long des voies, - Soit par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur, surmonté d’une clôture grillagée en panneaux rigides, - Soit par un mur plein, - Soit par une clôture grillagée en panneaux rigides sans muret de soubassement. Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits dans une finition talochée ou grattée fin dans les teintes de la palette chromatique en annexes, ou ils seront à pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et l’aspect des clôtures dans lesquelles ils s’inscrivent. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devra être exposée au sud afin de profiter des apports solaires, et une exposition au vent minimale devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation techniques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Zone AUC Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale : Les constructions nouvelles devront être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour : - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante, - Les structures légères et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules… - les piscines - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif - Pour les constructions lorsque le projet concerne une opération d’ensemble Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : L’implantation des constructions est autorisée sur une limite latérale. Lorsque les constructions sont édifiées en retrait, elles devront être implantées de façon que la distance d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations différentes pourront être admises pour : - Les reconstructions de bâtiments à la condition de reprendre l’implantation de la construction existante, - Les structures légères et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules… sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 3.50m. - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres La distance minimale entre deux constructions non contiguës devra être au moins égale à 3 m sauf dans le cas de deux bâtiments d'habitation où la distance minimale sera égale à la hauteur du bâtiment d'habitation le plus haut. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la superficie totale du terrain. Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des bâtiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tous points à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Règle générale : La hauteur maximum est limitée 6.50m à l’égout du toit et à deux niveaux superposés (R+1). Elle est limitée à 3.50m à l’acrotère et à du plain-pied (RDC). Dispositions particulières : dans le cas d’une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre celle de la construction existante. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 12.00m à l’égout du toit. Abris de jardin/constructions annexes/piscines…. Les abris de jardin et les constructions annexes devront être limités à une seule construction par logement, respecter une hauteur maximale de 2.50 mètres, être implantée à une distance minimale de 3 mètres des voies et emprises publiques et ne pas dépasser 5 m² de surface de plancher. L’implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et par rapport aux autres constructions devra respecter un recul de 1 mètre qui sera aménagé en plage. Zone AUC Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Les espaces non-bâtis devront être plantés à raison d’un arbre à hautes tiges pour 50m² minimum. Ils pourront être plantés sous la forme de bosquets. Les essences plantées doivent être de type méditerranéen, résistantes à la sécheresse et non invasives (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer à la palette végétale en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre ». Le coefficient maximum d’imperméabilisation est de 70% de la parcelle, le coefficient d’espaces perméables minimum imposé est de 30% de la parcelle. SECTION 3/ EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone AUC Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du Conseil Départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Zone AUC Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. La rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration doivent être mis en place de manière à limiter les réseaux de collecte aux voiries et aux trop pleins, lorsque c'est possible. Des récupérateurs d’eau de pluie équipés de dispositifs évitant la prolifération des moustiques doivent être installés. Les volumes d’eau des nouvelles piscines sont limités à 35 m3 maximum. Le dimensionnement des dispositifs de compensation, de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement pluvial devra se faire pour une pluie de fréquence vingtennale. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entraîner de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense incendie La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Zone AUC Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur. Il est exigé : - Pour les logements individuels : 2 places par logement. - Pour les logements groupés et lotissements : 2 places par logement et 0,5 place par logement pour les visiteurs. - Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'établissement. Lorsque le bénéficiaire d’un permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matière de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut lui-même réaliser, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte en tout ou partie à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Stationnement des vélos Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries. Il est exigé un espace d’une superficie de 1.5m² par logement, avec un minimum de 3m². Les stationnements vélos peuvent être disposés dans des espaces collectifs ou privatifs. |
| --- | --- |

Règlement zone A

Zone agricole

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.

Chaque zone possède un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Zone A Destination et sous destination Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est composée : - d’un secteur de taille et de capacité limitée dénommé Aht destiné à l’hébergement touristique. Zone A Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’habitation ; - Toute construction destinée au commerce et activité de services ; - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Zone A Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et des zones humides ; - Les constructions et aménagements nécessaires à l’activité autoroutière y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés ; - Les aires de stationnement non bitumées et traitées paysagèrement en continuité de l’urbanisation existante. - Tout aménagement ou destruction d’un fossé sera soumis à déclaration préalable de travaux. - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole. - Les installations liées à la vinification du vin et à son conditionnement. - Les travaux de réfection et ravalement des constructions existantes. Les extensions limitées à 20 % de la surface de plancher des habitations existantes sous réserve que la surface initiale soit supérieure à 60 m². - La création d’annexes des habitations existantes sous réserve que leur implantation soit en continuité immédiate du bâtiment principal sur un seul niveau et dans la limite de 50 m² maximum de surface de plancher. - Les abris de jardin d’une superficie inférieure ou égale à 12m² sous réserve d’être liés à une habitation existante et d’être implantés en continuité immédiate des constructions existantes. - Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à condition que leur usage soit uniquement lié à une exploitation agricole existante. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être directement liés et nécessaires à l’activité agricole ou nécessaires aux constructions et installations admises dans la zone. Au sein du secteur Aht sont autorisées : - Les constructions et installations à destination d’hébergement touristique en continuité des constructions existantes, dans la limite de l’emprise au sol maximale autorisée (cf. prescription ci-après) et d’une surface plancher maximale de 1100 m². Zone A Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Zone A Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Afin de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages, les clôtures réalisées avec des matériaux de récupération sont interdites. Les clôtures maçonnées sont interdites dès lors qu’elles ne sont pas liées et justifiées par l’exercice d’une activité agricole. Les clôtures implantées au sein de la zone touchée par le PPRi devront préserver une transparence maximale à l’écoulement des eaux. Au sein des corridors écologiques identifiés sur le plan de zonage, les clôtures devront être perméables pour le passage de la petite faune. Performances énergétiques et environnementales des constructions L’implantation des panneaux photovoltaïques et des capteurs solaires est autorisée sous réserve de respecter les indices architecturaux susceptibles de présenter un intérêt patrimonial et identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Dès lors que les conditions techniques le permettent et sous réserve des conditions susvisés, les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devra être exposée au sud afin de profiter des apports solaires, et une exposition au vent minimale devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation techniques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Sous-secteur Aht : Non réglementé. Zone A Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Au sein de la zone agricole, les constructions devront être implantées à 5 mètres de l’alignement des emprises publiques et voies ouvertes à la circulation du public. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public ; - A l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions existantes. Non règlementé au sein du secteur Aht. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Au sein de la zone agricole : toute construction doit être implantée à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives. Cette règle ne s’applique pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif Non règlementé au sein du secteur Aht. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Néant. Emprise au sol Au sein de la zone agricole : - Pour les extensions des bâtiments existants, l’emprise au sol ne devra pas excéder 250 m² après extension. - Pour la création d’annexes, l’emprise au sol ne devra pas excéder 30 m². Au sein du secteur Aht, l’emprise au sol maximale des constructions ne devra pas excéder 600 m². Hauteur des constructions Au sein de la zone agricole : la hauteur maximale des bâtiments d’exploitation est fixée à 12,00 m au faîtage. Une hauteur supérieure pourra le cas échéant être autorisée en raison de contraintes dûment justifiées. La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation non incluses dans le volume du bâtiment d’exploitation est limitée à 9 m au faîtage. Cas des extensions des constructions existantes et annexes : la hauteur des extensions des constructions existantes ne devra pas excéder 9 mètres. Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Au sein du secteur Aht, la hauteur des constructions nouvelles ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout. Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics) Néant. Zone A Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme devront faire l’objet d’une déclaration préalable en cas de travaux projetés. Au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage. Au sein des coupures d’urbanisation protégées au titre des éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, est autorisée l'extension limitée à 20% des constructions existantes légalement autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractère de coupure d'urbanisation desdits espaces. Toute construction nouvelle est interdite. Sous-secteur Aht : Non réglementé. Traitement des espaces verts Les plantations existantes de qualité ou d’intérêt devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences méditerranéennes, ne présentant pas un caractère allergène significatif, ni invasives. Les plantations nécessaires à l’intégration paysagère des constructions et ouvrages autorisés devront afficher un caractère local et être cohérentes avec les formations végétales limitrophes. SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Zone A Desserte par les voies publiques ou privées Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à créer, qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin dont les caractéristiques sont détaillées en annexe du présent règlement. Sous-secteur Aht : l’accès au sous-secteur devra se faire par l’accès au domaine déjà existant, aucun nouvel accès ne pourra être créée. Zone A Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisé conformément à la règlementation en vigueur. Dans ce cas, la constructibilité des terrains sera conditionnée à la possibilité de protéger le captage afin de respecter les principes suivants : - Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet - Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage - Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement s’il existe. Le réseau devra être séparatif. En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et du schéma d’assainissement. L’évacuation des eaux et matières est interdite dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux et cours d’eau. Eaux pluviales Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Lignes électriques et téléphoniques Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux réseaux d'électricité et de téléphone seront enterrés, sauf impossibilité technique ou contrainte topographique rendant l’enfouissement impossible. Défense contre incendie : risque courant important (cf. lexique et annexe du règlement du PLU) Zone A Le stationnement Les besoins en matière de stationnement doivent être assurés en dehors des voies publiques. |
| --- | --- |

Les territoires communaux avec une vocation Naturelle

Préalable : les caractéristiques territoriales de Vendres, dont littorales, impliquent une déclinaison de réglementations et prescriptions applicables à l’occupation du sol. Dans un souci de lisibilité, il a été décidé de proposer différents sous-secteurs pour les territoires communaux avec une vocation dite naturelle. Chacun apporte un encadrement adéquat suivant la dichotomie du Code de l’Urbanisme. Sont proposés les sous-secteurs suivants :

- NF, correspondant à un chapelet de parcelles, au nord de l’étang, noyé dans une matrice agricole. Peu nombreuses, il s’agit principalement de formations méditerranéennes arbustives et arborescentes communes. Ce sous-secteur intègre également quelques parcelles boisées, non aménagées, le long du chemin des Montilles. Issues de la mission Racine, elles forment visuellement un tout avec les boisements sous lesquels se sont développés campings et parcs résidentiels de loisirs. Il intègre également quelques parcelles en bordure nord de l'étang de Vendres en dessous de la rue du stade, elles accueillent notamment des bassins de rétention.  L'ensemble de ces parcelles ne présentent pas un intérêt écologique fort, ne s'y appliquent pas les spécificités propres aux sous-secteurs NERL, NH, NEIC, NT, NC, ND. Elles ont une vocation naturelle simple ;

- NERL, correspondant aux espaces remarquables au titre de la Loi littoral ;

- NH, correspondant aux parcs résidentiels de loisir existants ;

- NEIC, correspondant aux parcelles à vocation d’accueil d’équipements d’intérêt collectifs, acceuillant des aménagements légers, des équipements démontables destinés à la pratique d’animation et de loisirs de plein air, sur les zones naturelles du littoral ;

- NT, correspondant aux campings du littoral ;

- NC correspondant aux parcelles destinées à l’exploitation des carrières en raison de la richesse du sol ou du sous-sol dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

- ND, correspondant aux parcelles destinées au stockage, à la réception et au traitement des déchets non dangereux.

Règlement sous-secteur NF

« Parcelles à vocation naturelle simple »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.

Il dispose d’’un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Sous-secteur NF Destination et sous destination Les territoires classés en sous-secteur NF correspondent à un chapelet de parcelles au nord de l’étang. Peu nombreuses et noyées dans une matrice agricole, il s’agit de formations méditerranéennes arbustives et arborescentes communes agrémentant la lecture des paysages. Sur ces dernières ne s’appliquent pas les spécificités propres aux sous-secteurs NERL, NH, NEIC, NT, NC, ND. Sous-secteur NF Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée à l’habitation ; - Toute construction destinée au commerce et activité de services ; - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - Toute construction et installations nécessaires à des équipements collectifs. Sous-secteur NF Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières Sont autorisées en sous-secteur NF : - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone ou à la rétention des eaux pluviales et qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte aux zones humides ; - La coupe et l’abattage d’arbres sauf cas sanitaires ou si nécessaires à la réalisation d’un projet admis ; - Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications…), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique ; - La réhabilitation et l’entretien des bâtiments existants régulièrement édifiés ; - L’extension limitée de 20% des locaux d’habitation existants, régulièrement édifiés, une seule fois à compter de l’approbation du PLU ; - La création d’annexes des habitations existantes, une seule fois à compter de l’approbation du PLU, sous réserve que leur implantation soit située en continuité immédiate du bâtiment principal sur un seul niveau et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ; Sous-secteur NF Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Sous-secteur NF Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. D’une manière générale, toutes les interventions sur le bâti existant et sur le bâti à créer ne devront pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages environnants. Les caractéristiques architecturales originelles (volumes extérieurs, couvertures, façades, ouvertures) des bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial, identifiés en annexe du présent règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, devront être respectées. Une harmonie de couleur devra être recherchée dans les teintes traditionnelles utilisées dans la région. La création des bâtiments annexes et les extensions des constructions existantes devront s’harmoniser avec le bâtiment principal. L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. L’implantation des panneaux photovoltaïques et des capteurs solaires est interdite sur tous les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial. Leur implantation est autorisée sous réserve qu’ils soient directement intégrés à la toiture lors de la construction de nouveaux bâtiments. Pour les bâtiments existants, les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en superstructure. Les extensions de constructions existantes doivent se faire dans le respect de l’architecture du bâtiment existant ; s’agissant de bâtiments anciens présentant des éléments d’architecture caractéristiques, ces éléments devront être conservés et repris dans l’extension prévue (volumétrie, forme et pente du toit, ordonnancement des ouvertures en façades, sens du faîtage, matériaux, encadrement des fenêtres, linteaux, menuiseries, volets…). Afin de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages, les clôtures réalisées avec des matériaux de récupération sont interdites. Les clôtures implantées au sein de la zone touchée par le PPRi devront préserver une transparence maximale à l’écoulement des eaux. Au sein des corridors écologiques identifiés sur le plan de zonage, les clôtures devront être perméables pour le passage de la petite faune. Performances énergétiques et environnementales des constructions L’implantation des panneaux photovoltaïques et des capteurs solaires est autorisée sous réserve de respecter les indices architecturaux susceptibles de présenter un intérêt patrimonial et identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Dès lors que les conditions techniques le permettent et sous réserve des conditions susvisés, les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devra être exposée au sud afin de profiter des apports solaires, et une exposition au vent minimale devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation techniques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural Néant. Sous-secteur NF Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront être implantées à 10 mètres de l’alignement des emprises publiques et voies ouvertes à la circulation du public. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Néant. Emprise au sol Cette règle ne s’applique pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement. - Pour les extensions des bâtiments existants, l’emprise au sol ne devra pas excéder 20 % de l’emprise du bâtiment existant légalement autorisé - Pour la création d’annexes, l’emprise au sol ne devra pas excéder 30 m². Hauteur des constructions La hauteur maximale des extensions et annexes des bâtiments existants ne devra pas excéder 9 mètres. Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics) Néant. Sous-secteur NF Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 « continuités écologiques » du code de l’urbanisme devront faire l’objet d’une déclaration préalable en cas de travaux projetés. Au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage. Au sein des coupures d’urbanisation protégées au titre des éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, est autorisée l'extension limitée à 20% des constructions existantes légalement autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractère de coupure d'urbanisation desdits espaces. Toute construction nouvelle est interdite. Traitement des espaces verts Les plantations existantes de qualité ou d’intérêt devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes composées d’essences méditerranéennes locales, peu consommatrices d’eau, ne présentant pas un caractère allergène significatif ni invasif. Les plantations nécessaires à l’intégration paysagère des constructions et ouvrages autorisés devront afficher un caractère local et être cohérentes avec les formations végétales limitrophes. SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Sous-secteur NF Desserte par les voies publiques ou privées Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie et les sentiers touristiques. Toute création ou modification d’un accès existant liée à une route départementale doit faire l’objet d’une consultation préalable de l’autorité gestionnaire de la voie et doit recevoir l’accord du Département. Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, à créer, qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin dont les caractéristiques sont détaillées en annexe du présent règlement. Sous-secteur NF Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisé conformément à la règlementation en vigueur. Dans ce cas, la constructibilité des terrains sera conditionnée à la possibilité de protéger le captage afin de respecter les principes suivants : - Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet ; - Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage - Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement s’il existe. Le réseau devra être séparatif. En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et du schéma d’assainissement. L’évacuation des eaux et matières est interdite dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux et cours d’eau. Eaux pluviales Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Lignes électriques et téléphoniques Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux réseaux d'électricité et de téléphone seront enterrés, sauf impossibilité technique ou contrainte topographique rendant l’enfouissement impossible. Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Règlement Départemental de Défense Incendie risque courant important s’imposent (cf. lexique et annexe du règlement du PLU). En matière de prévention : - Les obligations légales de débroussaillement devront être respectées ; - Dans les zones sensibles aux incendies, les matériaux utilisés pour toute construction ne devront pas présenter un caractère inflammable ; - Les essences végétales constituant les haies devront présenter un caractère faiblement inflammable. Sous-secteur NF Le stationnement Les besoins en matière de stationnement doivent être assurés en dehors des voies publiques. |
| --- | --- |

Règlement sous-secteur NC

« Parcelles destinées à l’exploitation des carrières »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.

Il dispose d’’un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Sous-secteur NC Destination et sous destination Le sous-secteur NC correspond aux parcelles destinées à l’exploitation des carrières en raison de la richesse du sol et du sous-sol. Sous-secteur NC Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits Sont interdits à l’exception de ceux autorisés ci-dessous et soumis à des conditions particulières - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée à l’habitation ; - Toute construction destinée au commerce et activité de services ; - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Sous-secteur NC Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les carrières et activités associées de traitement des matériaux minéraux notamment sous réserve de la remise en état du site, de la prise en compte de l’environnement et des paysages ainsi que des risques conformément aux règles en vigueur ; - Le remblayage / exhaussement des sols des carrières et anciennes carrières ; - Le stockage et le transit de matériaux minéraux et végétaux ; - Les installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées de type ICPE ; - Les constructions et installations dont l’usage est strictement liées à l’exploitation des installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées de type ICPE. Sous-secteur NC Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Sous-secteur NC Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Les autorisation d’urbanisme ne peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Performances énergétiques et environnementales des constructions Néant. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural Néant. Sous-secteur NC Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Néant. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Néant. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Néant. Emprise au sol Néant. Hauteur des constructions Néant. Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics) Néant. Sous-secteur NC Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Néant. SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Sous-secteur NC Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique. Sous-secteur NC Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. En l’absence de réseau collectif, un assainissement autonome pourra être autorisé. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Règlement Départemental de Défense Incendie risque courant important s’imposent (cf. lexique et annexe du règlement du PLU). En matière de prévention : - Les obligations légales de débroussaillement devront être respectées ; - Dans les zones sensibles aux incendies, les matériaux utilisés pour toute construction ne devront pas présenter un caractère inflammable ; - Les essences végétales constituant les haies devront présenter un caractère faiblement inflammable. Sous-secteur NC Le stationnement Les besoins en matière de stationnement doivent être assurés en dehors des voies publiques. |
| --- | --- |

Règlement sous-secteur NH

« Parcelles liée aux parcs résidentiels de loisir existants »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.

Il dispose d’’un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

| Figure 1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Sous-secteur NH Destination et sous destination Le sous-secteur NH regroupe les constructions et installations d’hébergement touristique de type parcs résidentiels de loisirs. Il est soumis au risque inondation avec des enjeux de natures différentes. A ce titre, les prescriptions du PPRi devront être respectées. Il est concerné par les dispositions applicables aux espaces proches du rivage identifiés sur les documents graphiques. Sous-secteur NH Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Sous-secteur NH Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - La réfection des constructions existantes et les travaux d’entretien courants ; - Les constructions à destination d’habitation ; - la rénovation des bâtiments existants à usage de commerces et de services Sous-secteur NH Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Sous-secteur NH Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Performances énergétiques et environnementales des constructions Dès lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de : - L’orientation bioclimatique : la majorité des fenêtres et des baies devront être exposées au sud afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra être privilégiée ; - L’utilisation de matériaux d’isolation thermiques ; - L’utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ; Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Sous-secteur NH Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront être implantées suivant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Remarque : La figure 1 présente un caractère illustratif. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions devront être implantées suivant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de la copropriété. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Néant. Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie de la parcelle. Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des bâtiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap. Hauteur des constructions La hauteur des constructions ne pourra pas excéder le R+1. Sous-secteur NH Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, est interdit tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage. Traitement des espaces verts Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité avec des essences locales. En matière d’essences se référer aux végétaux présentés en annexe au présent règlement (cf. plaquette du CAUE). En accompagnement des clôtures, il est préconisé des haies aérées et composées d’essences locales. SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Sous-secteur NH Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique. Sous-secteur NH Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Les eaux de vidange de piscines pourront être évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - vidange par temps sec uniquement ; - débit de rejet maximum de 3 L/s ; - les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ; - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille. En l’absence d’exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d’infiltration adapté, correctement dimensionné et régulièrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin. Electricité Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain. Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Règlement Départemental de Défense Incendie s’imposent (cf. lexique et annexe du règlement du PLU). La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Sous-secteur NH Le stationnement Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur et permettre l'infiltration des eaux de pluies sur la parcelle. |
| --- | --- |

Règlement sous-secteur NEIC

« Parcelles vouées à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif, d’aménagements légers, d’équipements démontables destinés à la pratique d’animation et de loisirs de plein air, sur les zones naturelles du littoral »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.

Il dispose d’’un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Sous-secteur NEIC Destination et sous destination Le sous-secteur NEIC sur le littoral est destiné à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Il a également vocation à accueillir des aménagements légers, des équipements démontables destinés à la pratique d’animations et de loisirs de plein air. Il est compris dans la zone de déferlement identifiée dans le PPRi et est concerné par les dispositions applicables aux espaces proches du rivage. Sous-secteur NEIC Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée à l’habitation ; - Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; Sous-secteur NEIC Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions et installations à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics et plus précisément les équipements sportifs et les autres équipements recevant du public sous réserve : - de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ; - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages ; - que ces équipements soient démontables et permettent un retour à l’état naturel du site ; - Les constructions destinées à l’habitation sous réserve : - Qu’il s’agisse d’habitation légère de loisirs destinée au logement de la personne assurant le gardiennage des installations et aménagements de loisirs autorisés sur la zone. - De l’installation d’une seule HLL par activité dont la présence sur les lieux ne pourra excéder 3 mois et devra être enlevé annuellement lors de la fermeture de ladite activité. - Que ces équipements soient démontables et permettent un retour à l’état naturel du site ; Sous-secteur NEIC Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Sous-secteur NEIC Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les bâtiments devront s’intégrer dans l’environnement naturel. Performances énergétiques et environnementales des constructions Néant. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Sous-secteur NEIC Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Néant. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Néant. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Néant. Emprise au sol Néant. Hauteur des constructions Néant. Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics) Néant. Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage. Traitement des espaces verts Néant. SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique. Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Règlement Départemental de Défense Incendie s’imposent (cf. lexique et annexe du règlement du PLU). La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Sous-secteur NEIC Le stationnement Les aires de stationnement devront obligatoirement être non bitumées. |
| --- | --- |

Règlement sous-secteur NERL

« Parcelles classées en espaces remarquables au titre de la Loi littoral »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.

Il dispose d’’un règlement spécifique, structuré en 3 sections:

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Sous-secteur NERL Destination et sous destination Le sous-secteur NERL correspond aux espaces remarquables au sens de la loi littoral. Au sein de ces derniers se trouve également la bande des 100 mètres ainsi que des espaces délimités en espaces proches du rivage. Il est impacté par le risque inondation et à ce titre, les occupations et utilisations des sols devront respecter les dispositions du PPRi applicables. Sous-secteur NERL Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits Dans le respect du PPRi et des espaces identifiés au titre de l’application spatiale de la loi littoral sur les pièces graphiques est interdite : - Toute construction nouvelle, y compris l’interdiction d’établir de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ou d’augmenter la capacité d’accueil de campings ou PRL existants à proximité de la zone et l’interdiction de tous remblais, dépôts ou exhaussements ; - Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions à destination d’habitation ; - Les constructions à destination de commerce et activités de services ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Sous-secteur NERL Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de service public dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Toute installation destinée aux activités de commerce et de services uniquement pour la restauration et les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve que ces activités aient été autorisé dans le cadre de dossier de concession de plage. - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres devront être ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public sous réserve : - Qu’ils soient nécessaires à la gestion des espaces et milieux remarquables, à leur mise en valeur notamment économique ou à leur ouverture au public ; - Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; - Que leur conception permette un retour du site à l’état naturel. - La réfection des bâtiments existants ; Sous-secteur NERL Mixité fonctionnelle et sociale Néant. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Sous-secteur NERL Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Néant. Performances énergétiques et environnementales des constructions Néant. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Sous-secteur NERL Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Néant. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Néant. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Néant. Emprise au sol Néant. Hauteur des constructions Néant. Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics) Néant. Sous-secteur NERL Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Les éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme « corridors écologiques » devront faire l’objet d’une déclaration préalable en cas de travaux projetés. Au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage. Au sein des coupures d’urbanisation protégées au titre des éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, est autorisée l'extension limitée à 20% des constructions existantes légalement autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractère de coupure d'urbanisation desdits espaces. Toute construction nouvelle est interdite. Traitement des espaces verts Néant. SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Sous-secteur NERL Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique. Sous-secteur NERL Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Règlement Départemental de Défense Incendie s’imposent (cf. lexique et annexe du règlement du PLU). La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau ; Sous-secteur NERL Le stationnement Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. |
| --- | --- |

Règlement sous-secteur NT

« Parcelles destinées à l’exploitation de camping sur le littoral »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.

Il dispose d’’un règlement spécifique, structuré en 3 sections :

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqaues.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

| Figure 1 – Toitures terasses autorisées Figure 2 – Hauteur des constructions | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Sous-secteur NT Destination et sous destination Le sous-secteur NT est destiné aux constructions et installations d’hébergement touristique et occupé essentiellement par des campings. Sont autorisées les constructions à destination de commerce et activités de services concernant uniquement les sous destinations ci-après : - La restauration - Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement touristique La zone est en grande partie soumise au risque inondation avec des enjeux de nature différente. A ce titre, les prescriptions du PPRi devront être respectées. Le sous-secteur se situe au sein des espaces proches du rivage délimités sur les pièces graphiques du PLU et à ce titre s’appliquent les dispositions de la loi littoral relatives aux EPR. Sous-secteur NT Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - Les constructions destinées à l’habitation sauf celles visées à l’article ci-après ; - La création et l’aménagement de nouveaux terrains de campings, de parcs résidentiels de loisirs ; - L’extension de l’emprise des campings existants entrainant une augmentation de leur capacité d’accueil ; Sous-secteur NT Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières De manière générale, l’extension limitée de l’urbanisation ainsi que la fusion de périmètres de campings existants sans augmentation du nombre d’emplacements ou de leur capacité d’accueil, sont autorisées dans les secteurs en continuité de l’urbanisation existante. De manière générale, les occupations et utilisations du sol listées ci-après : - devront respecter les dispositions applicables aux EPR - devront respecter les prescriptions du PPRi - ne devront pas porter significativement atteinte au caractère boisé existant au sein des périmètres d’exploitation des campings. Réhabilitation : - Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments existants (traitements de façade, réfection de toiture) ; - Les travaux liés à la prise en compte des personnes en situation de handicap étant entendu que les rampes d’accès ne pourront être comptabilisées dans le calcul de la surface de plancher et de l’emprise au sol ; Changement de destination : - Les changements de destination des bâtiments existants sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire hors logement saisonnier des personnes assurant la direction, l’entretien et/ou la surveillance des campings. Extension des constructions existantes 1.Secteurs impactés par le PPRi (NTi) et situés en EPR Les extensions au sol des constructions existantes sont autorisées sous réserve de respecter les trois conditions cumulatives : - dans la limite de 20% de la surface légalement autorisée - une seule fois à compter de l’approbation du PLU - qu’elle s’accompagne de la démolition d’une construction située dans les zones les plus vulnérables et que l’altimétrie du terrain d’assiette de l’extension ne soit pas inférieure à celle de l’existant ; 2.Secteurs non impactés par le PPRi et non situés en EPR Les extensions au sol des constructions existantes sont autorisées sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives : - dans la limite de 30% de la surface légalement autorisée - une seule fois à compter de l’approbation du PLU Surélévation des bâtiments existants 1.Secteurs impactés par le PPRi et situé en EPR Les extensions à l’étage des constructions existantes sont autorisées sous réserve de respecter les trois conditions cumulatives : - l'emprise au sol éventuellement générée soit inférieure à 20m² pour les bâtiments d'habitation ou 20% de l'emprise au sol pour les bâtiments d'activités, commerces... - l'extension s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, etc...) - une seule fois à compter de l’approbation du PLU Translation 1.Secteurs impactés par le PPRi (NTi) et situés en EPR : Les translations de constructions existantes, régulièrement édifiées sont autorisées sous réserve de respecter les trois conditions cumulatives suivantes : - la nouvelle construction devra être réalisée au sein d'une zone qui n'est pas concernée par un aléa plus fort et dont l’altimétrie du terrain d’assiette n'est pas inférieure à celle de l’existant - la nouvelle construction s’accompagnera de la démolition d’une construction existante située dans les zones plus vulnérables - l’emprise au sol de la nouvelle construction devra être équivalente à celle démolie 2. Secteurs non impactés par le PPRi et non situés en EPR : Les translations de constructions existantes, régulièrement édifiées sont autorisées sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes : - que la réalisation de la nouvelle construction s’accompagne de la démolition de la construction existante. - que la nouvelle construction soit réalisée dans les mêmes conditions de superficie que la construction existante. Travaux d’intérêt publics et ou collectifs 1.Secteur impacté par le PPRi et situé en EPR - La réalisation de nouveaux réseaux secs enterrés sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues et de l’obturation des gaines ; - La réalisation de nouveaux réseaux humides (eau potable/assainissement) sous réserve qu’ils soient étanches et munis de clapets anti-retour. - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics hormis les établissements à caractère stratégique. 2.Secteur non impacté par le PPRi et non situé en EPR - La réalisation de nouveaux réseaux secs enterrés ; - La réalisation de nouveaux réseaux humides (eau potable/assainissement) ; - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics y compris les établissements à caractère stratégique. Aménagements, constructions, et installations relatives aux activités collectives de loisir. 1.Secteur impacté par le PPRi et situé en EPR - Les piscines, équipements aquatiques et bâtiments techniques y afférant, à condition, dans les zones impactées par le PPRi, que le bassin soit réalisé au niveau du terrain naturel, à condition qu’un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours ; - Les aménagements sportifs, aire de jeux pour enfants ou d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ainsi que la création de surface de plancher dans la limite de 20 m² pour les locaux liés à ces aménagements sportifs, équipements légers d’animation et de loisirs, non habité à usage de sanitaires, vestiaires, local matériels ; 2. Secteur non impacté par le PPRi et non situé en EPR - Les piscines, équipements aquatiques et locaux techniques liés au fonctionnement des piscines ; - Les aménagements sportifs, aire de jeux pour enfants ou d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ainsi que la création de surface de plancher dans la limite de 30 m² pour les locaux liés à ces aménagements sportifs, équipements légers d’animation et de loisirs, non habité à usage de sanitaires, vestiaires, local matériels ; Sous-secteur NT Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Sous-secteur NT Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les bâtiments devront s’intégrer dans l’environnement naturel. Pour cela les structures bois doivent être privilégiées. Les toitures terrasses sont autorisées sauf pour les bâtiments à destination d’habitat. (fig.1) Dans l’emprise des campings existants, les opérations de translation devront s’accompagner de réalisation de type écoconstruction. Ace titre, la réalisation de nouveaux bâtiments en constructions modulaires est à favoriser permettant d’une part une meilleure réversibilité des emprises et d’autre part une plus grande flexibilité face aux changements d’usage. Performances énergétiques et environnementales des constructions Néant. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine identifiés sur le plan de zonage devront être respectés et les travaux projetés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage. Sous-secteur NT Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront être implantées suivant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Néant. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Néant. Emprise au sol Au sein du périmètre d’exploitation des campings existants, aucune augmentation d’emprise au sol ne sera générée dans la mesure où l’extension des constructions existantes et les nouvelles constructions sont autorisées uniquement dans le cadre de la translation de superficie. Hauteur des constructions La hauteur maximale des bâtiments ne devra pas dépasser 9 mètres. (fig.2) La hauteur maximale des équipements aquatiques ne devra pas dépasser 12 mètres. Sous-secteur NT Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Le traitement des espaces verts devra se faire avec des essences méditerranéennes, résistantes à la sécheresse, ne présentant pas un caractère allergène significatif et non invasives. En matière d’essences se référer aux végétaux présentés en annexe au présent règlement (cf. annexe du règlement). SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Sous-secteur NT Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique. Sous-secteur NT Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Règlement Départemental de Défense Incendie s’imposent (cf. lexique et annexe du règlement du PLU). La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; Sous-secteur NT Le stationnement Les parcs collectifs de stationnement au sol de véhicules (publics ou privé) sont autorisés sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacles au libre écoulement des eaux. Ils devront être conçus de manière à favoriser la perméabilité des sols. |
| --- | --- |

Règlement sous-secteur ND

« Parcelles destinées au stockage, à la réception et au traitement des déchets »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.

Il dispose d’’un règlement spécifique, structuré en 3 sections :

Section 1 : Où et que puis-je construire ?

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Section 2 : Comment j’insère ma construction dans mon environnement ?

Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques.

Section 3 : Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les équipements et les réseaux.

|  | SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Sous-secteur ND Destination et sous destination Le sous-secteur ND englobe des parcelles destinées au stockage, à la réception et au traitement des déchets non dangereux. Sous-secteur ND Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits - Toute construction destinée à l’exploitation agricole et forestière ; - Toute construction destinée à l’habitation ; - Toute construction destinée au commerce et activité de services ; - Autres activités du secteur tertiaire. Sous-secteur ND Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis à des conditions particulières - Les activités associées au stockage, à la réception et au traitement des déchets non dangereux sous réserve de la remise en état du site, de la prise en compte de l’environnement et des paysages ainsi que des risques conformément aux règles en vigueur ; - Le remblayage / exhaussement des sols nécessaire à l’exploitation du site de stockage des déchets non dangereux ; - Le stockage et le transit de déchets ; - Les constructions et installations strictement liées à l’exploitation des installations. Sous-secteur ND Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet. SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES Sous-secteur ND Caractéristiques architecturales Aspect extérieur Les autorisation d’urbanisme ne peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Performances énergétiques et environnementales des constructions Néant. Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural Néant. Sous-secteur ND Caractéristiques urbaines Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Néant. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Néant. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Néant. Emprise au sol Néant. Hauteur des constructions Néant. Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics) Néant. Sous-secteur ND Caractéristiques écologiques Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques Néant. Traitement des espaces verts Le traitement des espaces verts devra se faire avec des essences méditerranéennes, résistantes à la sécheresse, ne présentant pas un caractère allergène significatif et non invasives. En matière d’essences se référer aux végétaux présentés en annexe au présent règlement (cf. annexe du règlement). SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE Sous-secteur ND Desserte par les voies publiques ou privées Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’accès directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite sauf autorisation obtenue auprès du conseil départemental. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique. Sous-secteur ND Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne où les aquifères en relation (forage en profondeur supérieure à 30 m) est interdite dès lors que l’usage principal n’est pas l’alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées. A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront être conservées sur la propriété, dans une tranchée drainante. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. A défaut, la rétention des eaux pluviales à la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et l’infiltration est obligatoire. Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Règlement Départemental de Défense Incendie risque courant important s’imposent (cf. lexique et annexe du règlement du PLU). En matière de prévention : - Les obligations légales de débroussaillement devront être respectées ; - Dans les zones sensibles aux incendies, les matériaux utilisés pour toute construction ne devront pas présenter un caractère inflammable ; - Les essences végétales constituant les haies devront présenter un caractère faiblement inflammable. Sous-secteur ND Le stationnement Les besoins en matière de stationnement doivent être assurés en dehors des voies publiques. |
| --- | --- |

ANNEXES AU REGLEMENT DU PLU

ANNEXE 1

BATIMENTS IDENTIFIES ET REPERES POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Néant.

ANNEXE 2

CREATION DE STECAL

DOMAINE DE LA SAVOYE

ANNEXE 3

GUIDE DES VEGETAUX PLAQUETTE CAUE

ANNEXE 4

PALETTE CHROMATIQUE

ZONE UA1 ET UA2

PRINCIPE DE COMPOSITION DES TEINTES DE FACADES : COMPRENDRE LES CONTRASTES POUR COMPOSER

Les couleurs des menuiseries doivent toujours s’efforcer de créer un contraste avec la couleur de la façade :

- par association des complémentaires

- par variation de tonalité

Des couleurs peu contrastées empêchent une bonne lecture de la façade

- Les couleurs peu contrastées sont à proscrire.

- Les volets blancs sont à exclure, ne permettant pas de créer un contraste assez important.

ENDUITS

Une palette chromatique est proposée dans des tons sobres pour la majorité des façades. Une seconde palette est proposée pour des couleurs plus prononcées en façade. Cette dernière sera à utiliser ponctuellement.

Les deux palettes restent dans des tons naturels. Les couleurs mates sont à privilégier

PALETTE CHROMATIQUE 1 – TONS SOBRES

Tons Sables

Tons Terres

PALETTE CHROMATIQUE 2 – TONS PLUS SOUTENUS, TEINTES FONCEES ET COLOREES

Cette palette sera utilisée ponctuellement

Tons Ocres

Tons Pierres

D’autres teintes peuvent être utilisées sous réserve qu’elles restent dans des tons naturels et qu’elles ne portent pas atteinte aux lieux environnant.

CENTRE ANCIEN – ZONES UA1 ET UA2

PALETTE CHROMATIQUE DES VOLETS

Les couleurs sont mates. Aucune couleur brillante n’est autorisée. Quelques couleurs vives déjà présentes dans le village, sont permises ponctuellement.

Tons gris

Tons bleus

Tons verts

Tons gris /bleus

Tons bleus

Autres teintes proposées

Teintes déjà présente dans le village en plus des tons bois

Teintes déjà présentes et à utiliser ponctuellement

Tons rouges

ANNEXE 5

Règlement départemental

De Défense Extérieure contre l’incendie